### 苏州市新旗再生资源回收

### 有限公司

### 污染物排放自行监测

### 工作方案

苏州市新旗再生资源回收有限公司

二〇二〇年二月

### 苏州市新旗再生资源回收有限公司污染物排放自行监测

### 工作方案

一、编制目的

根据国家要求，重点监控企业必须开展自行监测工作，并向社会公布自行监测结果。企业自行监测方案是企业正确开展工作的关键， 为规范自行监测行为，特制度本方案。

二、编制原则

1.符合企业实际：制定的方案应该与企业生产、排污的实际情况相符；

2.符合管理要求：制定的方案必须符合上级管理部门的要求；

3.简便可靠：制定的方案必须操作简便，易于实施；

4.经济节约：制定的方案必须投入较小，不增加企业负担。

三、方案内容

1.企业基本情况

苏州市新旗再生资源回收有限公司位于苏州市吴中区木渎镇宝带西路3417号。公司主要经营范围为：处置废线路板及覆铜板边角料（HW49）3000吨/年，含铜、铅、镍贵金属的电子元器件（HW22、31、46）500吨/年#；废旧物资、废旧塑料的回收销售；环保设备的加工、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

苏州市新旗再生资源回收有限公司坚持以“合法经营、绿色环保”为公司经营理念，公司通过进一步整合企业资源，拓宽企业经营，根据国家有关法律、法规，已经实现危险废物的无害化、集约化、规模化回收和处理，避免形成二次污染。

公司主要处理废线路板及覆铜板边角料（HW49）。因此，公司主要污染物为废气、废水、噪声。

2.监测点位

（1）废气：1号排气筒。

厂界无组织监控。

（2）废水：生活污染管网。

（3）噪声：厂界噪声。

3.监测频次

（1）废气：1号排气筒每季度测一次。

厂界无组织监控每年测两次。

（2）废水：每季度测一次。

（3）噪声：厂界噪声每季度测一次。

4.监测指标

（1）废气：颗粒物。

（2）废水：pH、CODcr、SS、氨氮、总磷。

（3）噪声：dB（A）。

5.执行排放标准及其限值

（1）废气

颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准

| 污染物 | 排放浓度 mg/Nm3 | 排放速率 kg/h | 排气筒高度 m | 无组织排放浓度 mg/Nm3 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 120 | 3.5 | 15 | 1.0 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准 |

（2）废水排放执行《污水综合排放标准》表4三级标准

| 类型 | 监测因子 | 标准限值（mg/L） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | pH | 6-9(无量纲) | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准 |
|  | CODCr | 500 |  |
|  | SS | 400 |  |
|  | 氨氮 | 45 | 《污水排入城镇下水道水质标准》 （GB/T 31962-2015）表1（B级） |
|  | 总磷 | 8 |  |

（3）噪声

厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）

| 类型 | 监测因子 | 标准限值(mg/L) | 标准类别 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂界噪声 | 等效A声级dB(A) | 昼间≤65 dB(A) 夜间≤55dB(A) | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类区标准 |
|  |  | 昼间≤70 dB(A) 夜间≤55dB(A) | 沿交通干线一侧35米内执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)4类区标准 |

5.监测方法

（1）废气：委托苏州宏宇环境检测有限公司；

（2）废水：委托苏州宏宇环境检测有限公司；

（3）噪声：委托苏州宏宇环境检测有限公司。

6.监测结果公开时限

取得监测结果后一周内在公司宣传公示窗口张贴，或按照上级主管部门要求统一发布。

附图：监测点位示意图