亚东工业（苏州）有限公司年产1000吨轻质高强耐热耐化学特种工业布技术改造项目

环境影响报告书

（简本）

建设单位：亚东工业（苏州）有限公司

评价单位：苏州科太环境技术有限公司

（国环评证乙字第1971号）

二零一四年九月

说   明

本文内容由苏州科太环境技术有限公司编制,并经亚东工业（苏州）有限公司确认同意提供给环保主管部门作亚东工业（苏州）有限公司年产1000吨轻质高强耐热耐化学特种工业布技术改造项目环境影响评价审批受理信息公开。

亚东工业（苏州）有限公司、苏州科太环境技术有限公司对文本内容的真实性、一致性负责。

亚东工业（苏州）有限公司

2014年9月

目录

1、建设项目概况	1

1.1建设项目地点及相关背景	1

1.2建设项目主要建设内容、规模、建设周期和投资等	1

1.3建设项目选址方案比选，与法律法规、政策、规划和规划环评的相符性	1

1.4产品方案及规模	2

2、建设项目周围环境现状	3

2.1区域环境功能	3

2.2区域环境质量现状	3

2.3建设项目环境影响评价范围	4

3、建设项目环境影响预测及拟采取的主要措施与效果	5

3.1建设项目的主要污染物类型、排放浓度、排放量、处理方式、排放方式和途径及其达标排放情况，对生态影响的途径、方式和范围	5

3.2建设项目评价范围内的环境保护目标分布情况	6

3.3建设项目的主要环境影响及其预测评价结果	7

3.4污染防治措施、执行标准、达标情况及效果,生态保护措施及效果	12

3.5环境风险分析预测结果、风险防范措施及应急预案	15

3.6 建设项目环境保护措施的技术、经济论证结果	16

4、公众参与	17

4.1公开环境信息的次数、内容、方式	17

4.2征求公众意见的范围、次数、形式	18

5、环境影响评价结论	18

6、联系方式	19

- 1、建设项目概况

- 1.1建设项目地点及相关背景

建设项目的地点：亚东工业（苏州）有限公司位于苏州吴中经济开发区河东工业园尹中南路1688号。

建设项目相关背景：为更好地满足客户快速发展的需求，丰富公司产品结构，巩固产品市场份额，提高产品的科技含量，满足特种行业工业布的使用需求，调整产品结构，拟利用企业现有生产车间，引进纺延式延伸设备12台/套，配套国产设备捻纱机、织布机等14台/套，形成年产轻质高强耐热耐化学特种工业用布1000吨的生产能力。通过本项目的建设，公司将实现产品规模化效益，为企业带来更多的经济效益，符合公司的发展规划。

- 1.2建设项目主要建设内容、规模、建设周期和投资等

本项目产品是1000t/a特种工业布。投资总额是2064万美元，其中环保投资120万人民币。占地面积240000m2。拟定投产时间：2015年8月。本项目投产后，新增80人，年工作330d；实行3班制，每班工作8h；年工作7920h。

- 1.3建设项目选址方案比选，与法律法规、政策、规划和规划环评的相符性

本项目位于吴中经济开发区河东工业园，在吴中区化工集中区河东片区内，项目所在区域土地规划为工业用地。

根据吴中经济开发区总体规划，河东工业园产业定位为：精密机械、电子及IT产业、精细化工、生物医药、工艺服装服饰、新型建材。本项目属于工艺服装服饰行业，符合河东工业园和吴中经济开发区产业定位，土地利用与规划相符。

因此，拟建项目的建设符合区域总体规划要求。

项目产品为轻质高强耐热耐化学特种工业布，属于《产业结构调整指导目录（2011年修订版）》鼓励类：二十、纺织 9.采用编织、非织造布复合、多层在线复合、长效多功能整理等高新技术，生产满足国民经济各领域需求的产业用纺织品。

根据《外商投资产业指导目录（2011年修订）》，技改项目属于鼓励类：三、制造业（五）1、采用非织造、机织、针织及其复合工艺技术的轻质、高强、耐高/低温、耐化学物质、耐光等多功能化的产业用纺织品生产。

根据《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》，技改项目属于鼓励类：十八、纺织9．采用编织、非织造布复合、多层在线复合、长效多功能整理等高新技术，生产满足国民经济各领域需求的产业用纺织品。

根据《苏州市产业发展导向目录（2007本）》，技改项目属于鼓励类：十八、纺织 9. 鼓励类：二十、纺织 9.采用编织、非织造布复合、多层在线复合、长效多功能整理等高新技术，生产满足国民经济各领域需求的产业用纺织品。

因此，拟建项目的建设符合国家及地方的产业政策。

- 1.4产品方案及规模

表1.4  技改项目产品方案

| 产品名称 | 单位 | 设计能力 |  |  | 年运行时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 技改前 | 技改后 | 变化 |  |
| 轻质高强耐热耐化学特种工业布 | 吨 | 21600 | 22600 | +1000 | 7920h |
| 增粘切片 | 吨 | 50460 | 49410 | -1050 |  |
| 轮胎帘子丝 | 吨 | 10000 | 10000 | 0 |  |
| 工业长丝 | 吨 | 36800 | 36800 | 0 |  |
| 安全气囊捻丝 | 吨 | 3600 | 3600 | 0 |  |
| 轮胎帘子布 | 吨 | 32000 | 32000 | 0 |  |
| 轻质高强帘子布 | 吨 | 6000 | 6000 | 0 |  |
| 合计 |  | 160460 | 160410 | -50 |  |

- 2、建设项目周围环境现状

- 2.1区域环境功能

环境空气：本项目位于河东工业园，区域内大气环境功能为二类区，环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。

地表水：建设项目废水排入河东污水处理厂集中处理，河东污水处理厂排污口在京杭运河，根据《江苏省地表水（环境）功能区划》，京杭运河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。

声环境：本项目所在地声环境评价标准采用《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类标准

地下水环境：区域内地下水环境参照《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准。

- 2.2区域环境质量现状

环境空气质量现状：从调研结果统计分析，项目所在各大气监测点各监测因子均未出现超标现象。说明项目所在区域环境空气质量基本能满足环境功能区划要求，大气环境质量较好，具有一定的环境承载力。均可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。表明该地区空气质量良好。

地表水环境质量现状：京杭运河水质氨氮、总磷浓度有超标，经调查分析，氨氮、总磷超标原因是由于沿岸生活污水排放、农业面源、河道内源所致。目前吴中区在该区域内进行市政配套的道路及雨污水管网的建设，对区域内生活污水等进行统一接管，接入河东污水处理厂进行处理，可有效缓解区域内水体污染加剧，对京杭运河水质改善起到重要作用。

声环境质量现状：昼间噪声在48.2～52.9dB(A)之间；夜间噪声在40.6～43.4dB(A)之间，项目所在地声环境质量状况良好，各监测点均能达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类标准限值要求。

地下水环境质量现状：项目所在区域地下水除D2、D3点氨氮超标外，其余各点各因子均能达到《地下水质量标准》(GB/T14848-93)Ⅲ类标准。分析超标原因，主要为该点位生活污水未全部收集，导致地下水轻微污染。

- 2.3建设项目环境影响评价范围

大气环境：建设项目需以厂区边界为起点设置100m的卫生防护距离。根据现场地理位置，目前，该卫生防护距离范围内无居住、医院、学校等环境敏感点；并由河东工业园用地规划可知，本项目卫生防护距离内也未规划环境敏感点。

地表水环境：项目建成后，建设项目废水经处理达接管标准后接入河东污水处理厂处理，因此，水环境的评价范围确定为进入污水管的污水排放口。

地下水环境：项目对可能产生地下水影响的各项途径均进行有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和厂区环境管理的前提下，可有效控制厂区内的废水污染物下渗现象，避免污染地下水，因此项目不会对区域地下水环境产生明显影响。

声环境：本项目高噪声设备在采取有效的减震降噪措施之后，可保证在叠加本底值后各厂界声环境达标，项目运营期噪声对区域声环境影响小。

- 3、建设项目环境影响预测及拟采取的主要措施与效果

- 3.1建设项目的主要污染物类型、排放浓度、排放量、处理方式、排放方式和途径及其达标排放情况，对生态影响的途径、方式和范围

### 3.1.1废气污染源强分析

本项目有组织废气主要是纺纱工序产生的废气。纺纱工序产生的废气由延伸定型设备产生，故在延伸定型设备上方设置集气罩（收集效率90%），废气经专管收集导入静电除油雾回收系统，将废气中油雾冷凝及静电吸附回收（处理效率90%），经处理后的废气进入排气筒（高约15米）排入大气。经计算其排放浓度、速率均远低于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求。由此说明，本项目的排放的废气对当地大气环境影响较小。说明本项目大气污染物对周边大气环境的贡献值很小，不会引起周边大气环境的降级。

### 3.1.2废水污染源强分析

本项目的废水主要是生活污水、设备清洗废水、纯水制备弃水和地面冲洗水，且所排放的主要污染因子为CODCr、SS、TP、NH3-N等常规指标，排放浓度均达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4第二类污染物最高允许排放浓度中的三级标准要求，因而不会对河东污水处理厂的污水处理能力和污水处理效果造成影响。废水经河东污水处理厂集中处理后达到《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染排放限值》（DB32/1072-2007）表2标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准的要求，排入京杭运河，对纳污水体的水质的影响很小。

### 3.1.3噪声污染源强分析

本项目主要噪声设备为捻纱机、织布机等，其源强约为65-85dB（A）。技改项目噪声设备均设置在车间内，具有连续稳定噪声的特点，通过采用低噪声设备，选用低噪声工艺，低噪声传动以及对气体机械降低空气动力性噪声的控制，同时在总图布置时对高、低噪声尽量集中而分别布置，利用车间、仓库厂房、设置围墙和安装使用噪声控制的设备机材料，包括使用隔声罩，确保厂界昼间噪声＜65 dB(A)，夜间噪声＜55 dB(A)，能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，对厂区周边的声环境影响较小。

### 3.1.4固体废弃物产生分析

本项目固废主要有粉尘、纺丝废物、整经废物、捻线废品、编织废品、废油剂和生活垃圾。废油剂属于危险固废，委托有资质单位处理。生活垃圾委托环卫部门处理。其余固废属于一般废物，全部外卖处理。

- 3.2建设项目评价范围内的环境保护目标分布情况

本项目地块位于河东工业园，主要保护目标具体见下表：

表3-2  环境保护目标一览表

| 环境 要素 | 环境保护对象名称 | 方位 | 距离（km） | 规模 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 | 同达公寓（员工宿舍） | NE | 1.0 | 1000人 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 二级标准 |
|  | 清树湾 | NW | 1.2 | 1500人 |  |
|  | 伟业迎春华府 | NW | 1.5 | 3900人 |  |
|  | 顺达电子员工宿舍* | W | 0.6 | 500人 |  |
|  | 伟业迎春乐家 | W | 1.3 | 1300人 |  |
|  | 巷上村 | E | 0.8 | 120人 |  |
|  | 伟业迎春世家 | NW | 1.8 | 1500人 |  |
|  | 东浜 | SE | 1.6 | 300人 |  |
| 地 表 水 | 京杭运河 | W | 0.3 | 中 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准 |
|  | 吴淞江 | S | 0.1 | 中 |  |
|  | 樟木河 | N | 0.3 | 小 |  |
| 声环境 | 厂界外1m |  |  |  | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准 |

- 3.3建设项目的主要环境影响及其预测评价结果

### 3.3.1施工期

本项目设在原有厂房内，不用进行土建，只要进行简单的厂房装修和设备安装，施工时间短，对外环境影响小，具体分析如下：

装修以及设备安装主要是切割机等装卸材料和切割材料时产生的噪声，混合噪声级约为100dB（A），此阶段主要在室内进行，因此对周围声环境影响较小。

由于不用进行土建，在施工期遇大雨天气不会造成水土流失，因此无施工期含大量悬浮固体的雨水产生；本项目施工期废水排放主要是施工现场工人生活区排放的生活污水，生活污水主要含悬浮物、COD和动植物油类等。由于装修以及设备安装所需要的工人较少，因此废水排放量少，该废水排入污水管网，进入园区污水处理厂进行处理达标排放，对地表水环境影响较小。

施工期产生的固体废弃物主要为废弃的装修材料等建筑垃圾以及各类装修材料的包装箱、袋和生活垃圾等。包装物基本上回收利用或销售给废品收购站，建筑垃圾将由环卫局统一拉走处理。因此，上述废弃物不会对周围环境产生较大影响。

综上，项目施工期在采取各项污染防治措施后，对周围环境影响较小。随着施工期的结束，这些影响因素都随之消失。

### 3.3.2 营运期

#### 3.3.2.1空气环境影响分析

本项目大气环境评价工作等级属于三级评价，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2008)的相关规定，三级评价可不进行大气环境影响预测工作，直接以估算模式的计算结果作为预测与分析依据。对于小于1小时的短期非正常排放，亦采用估算模式进行预测。

（1）正常工况下，正常排放情况下，各污染物污染物排放浓度及速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2相关标准要求，有组织和无组织排放的各大气污染物的最大落地浓度均未达到10%标准值的要求，对周围环境的影响较小。

（2）在非正常工况下，各污染物地面浓度与正常排放情况相比均有明显增加，但非正常情况持续时间较短，总体不会对周围环境造成明显的变化。

（3）根据导则推荐的大气环境防护距离计算公式计算结果可知，无组织排放污染物到达厂界无组织浓度限值满足《大气污染物综合排放标准》（GB8978-1996）及推荐标准中无组织排放浓度限值要求，同时，厂界浓度符合《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）及相应标准要求，采用推荐模式计算的大气环境防护距离没有超出厂界外的范围，因此，技改项目不设置大气环境防护区域，技改项目无组织排放污染物可满足环境控制要求。

#### 3.3.2.2水环境影响分析

技改项目的生活污水达到污水处理厂接管标准，直接通过市政污水管网入河东污水处理厂处理达标后排入京杭运河。污水厂接管标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-96）表4三级标准；氨氮、总氮、总磷执行《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010），污水厂尾水执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值 》（DB32/1072-2007）表1城镇污水处理厂Ⅰ标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准及表2标准。由此可以看出，技改项目排放的废水不直接排入当地地表水体，避免了对当地水体的直接污染。

#### 3.3.2.3空气环境影响分析

#### 3.3.2.3.1预测内容

预测项目各噪声源在厂界各监测点的昼夜噪声值(A声功率级)。

#### 3.3.2.3.2预测方法

噪声预测采用HJ2.4-2009附录A.1工业噪声预测模式。

（1）室外声源

在不能取得声源倍频带声功率级或倍频带声压级，只能获得A声功率级或某点的A声级时，可按下式作近似计算：

室外线源可分为若干线的分区，而每个线的分区可用处于中心位置的点声源表示。

（2）室内点声源

室内声源采用等效室外声源声功率级法进行计算。先计算出某个室内靠近围护结构处产生的倍频带声压级：

然后计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级：

在室内近似为扩散声场时，按下式计算出靠近室外围护结构处的声压级：

将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积处的等效声源的倍频带声功率级：

然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。

（3）噪声贡献值计算

设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值为：

（4）预测值计算

预测点的预测等效声级为：

上式中各符号的意义和单位见HJ2.4-2009。

本项目高噪声设备在采取有效的减震降噪措施之后，可保证在叠加本底值后各厂界声环境达标，项目运营期噪声对区域声环境影响小。

#### 3.3.2.4固废环境影响分析

技改项目固废主要有粉尘、纺丝废物、整经废物、捻线废品、编织废品、废油剂和生活垃圾。废油剂属于危险废物，交由相关资质单位处理。粉尘、纺丝废物、整经废物、捻线废品和编织废品外卖。生活垃圾由环卫部门收集。因此，技改项目固体废物经上述措施妥善处理、处置后，能够实现零排放，从而大大减轻其对周围环境的影响。

#### 3.3.2.5地下水环境影响分析

根据吴中区监测站对地下水质的监测，目前本地区的地下水质情况良好，没有受到相关的污染。

（1）污染途径

根据工程所处区域的地质情况，新建项目可能对下水造成污染的途径主要有：储罐区、生产装置区和综合污水处理站等地，储存装置破损导致液体溢流通过包气带下渗，对造成地下水水质污染。

（2）影响分析

正常情况下，对地下水的污染主要是由于污染物迁移穿过包气带进入含水层造成。项目场地已采取了有效的防渗措施，污染物不会很快穿过包气带进入浅层地下水，对浅地下水的潜在威胁较小。

由污染途径及对应措施分析可知，项目对可能产生地下水影响的各项途径均进行有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和厂区环境管理的前提下，可有效控制厂区内的废水污染物下渗现象，避免污染地下水，因此项目不会对区域地下水环境产生明显影响。

- 3.4污染防治措施、执行标准、达标情况及效果,生态保护措施及效果

### 3.4.1施工期

本项目施工期不产生污染。

### 3.4.2营运期

#### 3.4.2.1大气环境保护措施论证

纺纱工序产生的废气由延伸定型设备产生，其废气经专管收集导入静电除油雾回收系统，将烟气中油雾冷凝及静电吸附回收，使排气中有害粒子含量，远低于环境保护大气污染物排放标准进入排气筒（高约15米）排入大气。

#### 3.4.2.2废气污染源防治措施分析

本项目工艺废气采用的静电除油雾回收设备，可将固态粒子油、气分离，分离的废油回收后可作燃料，比过去传统水洗气提法效果更佳，且不会产生含油废水造成二次污染，减少废水的处理，是欧美最先进环保设备。纺纱工艺废气经静电除油雾回收设备处理后，经15m高的排气筒排入大气，符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）的要求。表明本项目废气处理装置是可行的。

#### 3.4.2.3废水污染源防治措施分析

技改项目的生活污水、生产废水和循环冷却弃水，排入园区污水管网，进入河东污水处理厂进行集中处理。

（1）生活污水

技改项目需要职工80人，生活用水量按100L/d•人计算，约2640m3/a，按80%的排放量计，生活污水量约2112m3/a。其中主要污染物为COD 350mg/L、SS 150mg/L、氨氮30mg/L和总磷4mg/L。

（2）设备清洗废水

技改项目生产设备定期用软水进行清洗，产生生产清洗废水量约1110m3/a。废水含有少量机物污染物。该废水全部排入废水处理装置处理。

（3）纯水制备弃水

技改项目用软水制备纯水。软水用量1650t/a，纯水用量1155 t/a（70%），纯水制备弃水495 t/a（30%）。

（4）地面冲洗水

技改项目车间地坪定期用自来水进行清洗，产生生产清洗废水量约540m3/a。

目前，河东污水处理厂还有较多余量，技改项目废水量4040t/a，折算日污水量仅12.2m3/d，不存在超过园区污水处理厂处理规模的制约。

因此，技改项目废水排入园区污水管网，进区域污水处理厂集中处理的接管方案是可行的。

#### 3.4.2.4声环境保护措施论证

技改项目主要噪声源有搅拌机噪声、各类水泵噪声、引风机噪声及各类装卸机械、运输车辆等。设计考虑在满足工艺的前提下，尽可能选用功率小，噪声低的设备，并在风机等气动性设备上安装相应的消声装置；将噪声较大的水泵等设备尽可能置于室内以防止噪声的扩散与传播；建筑设计中根据需要采取相应的吸声措施；振动较大的设备采用单独基础，在其基础上采取相应的减振措施；在总图布置时考虑地形、声源方向性和车间噪声强弱、绿化等因素，进行合理布局以求进一步降低厂界噪声。通过采取以上措施，技改项目的厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中3类标准的要求。

同时，合理厂平面布局，加强绿化，确保噪声在厂界达标排放。技改项目噪声防治措施可行。

#### 3.4.2.5固废污染防治措施论证

技改项目固废主要有粉尘、纺丝废物、整经废物、捻线废品、编织废品、废油剂和生活垃圾。废油剂属于危险废物，交由相关资质单位处理。粉尘、纺丝废物、整经废物、捻线废品和编织废品外卖。生活垃圾由环卫部门收集。

项目在危险废物委托有资质的单位得到妥善处理，签定相应的协议，同时在环保部门办理相关手续，实施追踪管理，按有关规范妥善处理的情况下，方可维持现状。因此项目在能够规范处置固废之前，立即停止生产经营活动，以确保环境安全。

本项目固体废物综合处置率达100%，在落实好危险固废安全处置的情况下，不会造成二次污染，不会对周围环境造成影响，其固废防治措施是可行的。

#### 3.4.2.6地下水及土壤环境保护措施论证

土壤和地下水保护措施如下：

（1）在工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度；管线敷设尽量采用“可视化”原则，即管道尽可能地上敷设，做到污染物“早发现、早处理”，减少由于埋地管道泄漏而造成的地下水污染。所有管道均采用明沟或地上敷设。

（2）厂内污染区地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下，并把滞留在地面的污染物收集起来，集中送至污水处理站处理；末端控制采取分区防渗，重点污染防治区、一般污染防治区和非污染区防渗措施有区别的防渗原则。

（3）污染监控体系

实施覆盖生产区的地下水污染监控系统，包括建立完善的监测制度、配备先进的检测仪器和设备、科学、合理设置地下水污染监控井，及时发现污染、及时控制。

（4）应急响应措施

包括一旦发现地下水污染事故，立即启动应急预案、采取应急措施控制地下水污染，并使污染得到治理。

- 3.5环境风险分析预测结果、风险防范措施及应急预案

通过重大危险源辨识可知，本项目不构成重大危险源。通过对本项目进行定性和定量的评价可知：本项目的危险、有害因素是客观存在的，项目平时重视安全管理，严格遵守有关防爆、防火规章制度，加强岗位责任制，严格执行事故风险防范措施，避免失误操作，并备有应急救灾计划与物资，认真落实本评价报告提出的各项安全对策措施。事故发生后立即启动应急预案，有组织地进行抗灾救灾和善后恢复、补偿工作，可以减缓项目对周围环境造成的危害。

建设单位应结合项目具体情况，《江苏省突发环境事件应急预案编制导则》（试行）要求编制应急救援预案定期组织学习事故应急预案和演练，根据演习情况结合实际对预案进行适当修改。应急队伍要进行专业培训，并要有培训记录和档案。同时，加强各应急救援专业队伍的建设，配有相应器材并确保设备性能完好。要保证企业与地方（区域）应急预案衔接与联动有效。

## 3.6 建设项目环境保护措施的技术、经济论证结果

表3.6  建设项目环保投资和运行费用表

| 亚东工业（苏州）有限公司年产1000吨轻质高强耐热耐化学特种工业布技术改造项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 污染源 | 污染物 | 治理措施（设施数量、规模、处理能力等） | 环保投资 （万元） | 处理效果、执行标准或拟达要求 | 完成时间 |
| 废气 | 纺纱工序 | 非甲烷总烃 | 静电除油系统+排气筒 | 50 | 排放满足相应标准（GB16279-1996） | 与建设项目同步实施 |
| 废水 | 生活污水 | COD、SS、氨氮、总磷 | / | 10 | 达到污水处理厂接管标准 |  |
|  | 循环冷却排水 | COD、SS | / |  |  |  |
|  | 生产废水 | COD、SS | / |  |  |  |
| 噪声 | 压缩机组 | - | 隔声、空气进出口处加装消音器 | 10 | 厂界达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准 |  |
|  | 各类泵体 | - | 减振、隔声 |  |  |  |
|  | 冷却塔 | - | 减振、隔声 |  |  |  |
| 固废 | 危险固废 | 废油剂 | 有资质的厂家回收利用 | 30 | 固废零排放 |  |
|  | 一般固废 | 废料 | 外卖 |  |  |  |
|  | 生活固废 | 生活垃圾 | 环卫清运 |  |  |  |
| 地下水 | 生产装置区、储罐区 |  | 采用相应防腐和防渗漏措施 | 5 | 不对土壤、地下水造成污染 |  |
| 事故应急措施 | 建立事故应急措施和管理体系，完善消防水管网，依托收集池和事故应急池 |  |  | 5 | 使事故风险处于可接受水平 |  |
| 环境管理（机构、监测能力等） | 建立环境管理和监测体系； 施工期污染防治 |  |  | 5 | / |  |
| 清污分流、排污口规范化设置（流量计、在线监测仪等） | 清污分流管网建设，雨水切换系统； 废水、废气排放口规范化。 |  |  | 5 | / |  |
| “以新带老”措施 | / |  |  | / | / |  |
| 合计 |  |  |  | 120 |  |  |
| 总量平衡具体方案 | 技改项目废气污染物总量控制指标由吴中区环保局进行考核。 技改项目废水全部接入吴中区河东污水处理厂，接管考核量废水量4040t/a，总量在吴中区减排计划中平衡。特征污染物由吴中区环保局进行考核。 技改项目固体废物全部得到有效处置，排放量为零。 |  |  |  |  | 与建设项目同步实施 |
| 卫生防护距离设置 | 在厂区外设置100m卫生防护距离 |  |  |  |  |  |

从上表可知，本项目采取的环保措施为通用、可行、有效的方法，在确保以上措施正常运行情况下，污染物能够达标排放，对周围环境影响较小，因此本项目环保措施总体可行。

- 4、公众参与

- 4.1公开环境信息的次数、内容、方式

本项目共进行两次网上公示及一次公众调查。第一次公示时间为2014.7.11～2014.7.24，第二次公示时间为2014.9.17～2014.9.30，公开内容按照《环境影响评价公众参与暂行办法》（环发[2006]28号）中相关要求，发布地点为吴中区环境保护局网站。

- 4.2征求公众意见的范围、次数、形式

公众参与共进行三次，两次为吴中区环境保护局网站信息公开，公众参与范围在吴中区环境保护局覆盖范围内，为网上公众参与形式；一次为现场公众参与，现场公众参与范围在大气环境影响评价范围以内，以填写纸质表形式。

在项目环境保护方面，人们没有提出具体的的建议和要求，但普遍认为，建设单位应在项目建设过程中要重视环保工作，认真落实各项污染防治措施，严格执行环境保护的“三同时”制度，确保本项目的建设在取得经济效益的同时，也获得较明显的社会效益和环境效益；政府及环境保护部门应坚持高标准，依照法律法规，严格把关，强化管理，加强监督，确保建设项目对周围环境不造成污染。

建设单位承诺在项目建设过程中，参照公众提出的建议和意见，做好环境保护工作，以最大限度的减少对周围环境的影响。

- 5、环境影响评价结论

本项目符合国家及地方产业政策，厂址选择符合规划要求；采取的污染治理措施可行，可实现污染物达标排放，对环境污染贡献值小，影响小，污染物排放总量能适应环境功能级别，可维持环境质量现状；本项目需以厂区边界为起点设置100m卫生防护距离；项目符合清洁生产原则，体现循环经济理念；在企业做到污染物稳定达标排放和确保环境风险事故可知可控的前提下当地公众对项目建设没有反对意见；项目建成后产生的各类污染物可以在区域内平衡；在建设单位做好各项风险防范措施及应急措施的前提下项目的风险值在可接受范围内；经济损益具有正面效应。因此，从环境保护角度上讲，施工期和运营期建设单位在积极采取必要的环境保护措施，同时加强风险事故的控制措施后，该项目在本地区建设是可行的。

- 6、联系方式

⑴ 建设单位名称及联系方式

建设单位：亚东工业（苏州）有限公司

联系人：陈经理

电话：13656211110

⑵ 承担评价工作的环评机构名称及联系方式

评价单位：苏州科太环境技术有限公司

联系人：冷女士

电话：0512-68026617

邮箱地址：szktgzcy@126.com

地址：苏州市高新区邓尉路9号润捷大厦1号楼1802室