国环评证乙字第1970号

苏州市宝带文化旅游发展有限公司

苏州“两河一江”——宝带桥、运河吴中段环境综合整治工程项目

环境影响报告书

（简本）

建设单位：苏州市宝带文化旅游发展有限公司

评价单位：江苏宏宇环境科技有限公司

二零一三年十一月

目 录

1建设项目概况	1

1.1建设项目的地点	1

1.2建设项目基本情况	1

1.3产业政策符合性分析	2

1.4规划相符性分析	3

2建设项目周围环境现状	8

2.1建设项目所在地的环境现状	8

2.2建设项目环境影响评价范围	8

3建设项目环境影响预测与拟采取的主要措施及效果	9

3.1建设项目污染物排放情况	9

3.2建设项目评价范围内环境保护目标分布情况	14

3.3运营期主要环境影响及其预测评价结果	16

3.4拟建项目的主要污染防治措施	21

3.5拟建项目拟采取的环境监测计划及环境管理制度	31

3.5.2 环境管理制度	32

4公众参与	34

4.1意义和目的	34

4.2调查方法和原则	34

4.3调查结果及分析	37

4.4公众参与调查结论	42

5环境影响评价结论	43

6联系方式	43

6.1建设单位联系方式	43

6.2环评单位联系方式	43

Ⅰ

# 1建设项目概况

## 1.1建设项目的地点

本项目地块位于京杭运河吴中段区域，北侧起至吴中东路，南至运河吴江段边界，包括澹台湖和宝带桥周边区域，项目区域范围面积 250.8公顷（约3761.8亩，2507999.2平方米）。

## 1.2建设项目基本情况

### 1.2.1建设内容及规模

项目名称：苏州“两河一江”——宝带桥、运河吴中段环境综合整治工程项目；

建设单位：苏州市宝带文化旅游发展有限公司；

建设地点：苏州市吴中区；

项目性质：改建；

行业类别：[N7721]水污染治理；

投资总额：562104.8万元，其中环保投资7000万元，占总投资1.25%；

用地面积：250.8公顷（约3761.8亩，2507999.2平方米）。

工程内容和规模：包括基础设施建设（包括改建8条道路，总面积69344m2；新建桥梁3座，总面积4175m2；新建道路绿化15603m2）、水环境整治工程（包括驳岸工程2968m；河道清淤33024m3；沿河绿化89456.2m2）、旅游文化设施建设206893.6m2。

工作进度：本项目工程不进行分期建设，一次性进行施工建设，计划于2013年3月开工至2016年2月结束，施工总计划为3年。

### 1.2.2主要经济技术指标

项目主要经济技术指标见表1.2-1。

表1.2-1项目主要经济技术指标

| 序号 | 项目 | 单位 | 指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础设施建设 |  |  | 改建8条道路 |
| 1.1 | 道路 | 平方米 | 69344.0 | 包括管线、照明等附属工程 |
| 1.2 | 桥梁 | 平方米 | 4175.0 |  |
| 1.3 | 道路绿化 | 平方米 | 15603.0 |  |
| 2 | 水环境整治工程 |  |  | 宝南一河、宝南二河、宝南中心河 |
| 2.1 | 驳岸工程 | 平方米 | 2968.0 |  |
| 2.2 | 河道清淤 | 平方米 | 33024.0 |  |
| 2.3 | 沿河绿化 | 平方米 | 405041.9 |  |
| 3 | 旅游文化设施建设 | 平方米 | 206893.6 | 商业用房、文化娱乐用房 |

1.3产业政策符合性分析

本项目不属于《产业结构调整指导目录》（2011年本）（2013年修订）中规定的淘汰类和禁止类项目，也不属于国土资发【2006】296号《限制用地项目目录》（2006年本）、《禁止用地项目目录》（2006年本）中限制及淘汰类项目，也不属于《苏州市产业发展导向目录》（苏府【2007】129号）中的限制、淘汰、禁止类项目。

根据《公布江苏省太湖流域三级保护区范围的通知》（苏政办发[2012]221号）中规定，项目所在地属于太湖流域三级保护区，但本项目不在《江苏省太湖水污染防治条例》（2012修订）中第四十五、四十七条中“禁止新建、改建、扩建化学制浆、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含N、P等污染物的企业和项目”名录中。

本项目不在《太湖流域管理条例》（国务院第604号令）中第四章水污染防治第二十九条（一）新建、扩建化工、医药生产项目；（二）新建、扩建污水集中处理设施排污口以外的排污口；（三）扩大水产养殖规模。”和第三十条“（一）设置剧毒物质、危险化学品的贮存、输送设施和废物回收场、垃圾场；（二）设置水上餐饮经营设施；（三）新建、扩建高尔夫球场；（四）新建、扩建畜禽养殖场；（五）新建、扩建向水体排放污染物的建设项目”禁止行为内。

本项目是环境整治项目，该项目建成后无废水产生（项目旅游文化设施引入的项目需另行申报），可见本项目的建设符合《江苏省太湖水污染防治条例》（2012修订）和《太湖流域管理条例》（国务院第604号令）规定要求。

综上，本项目建设符合国家和地方的相关产业政策。

1.4规划相符性分析

1.4.1与《苏州市“十二五”环境保护规划纲要》相容性分析

（1）规划要点

以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，围绕“三区三城”建设的总目标，以改善环境质量为根本，促进经济发展方式的转变，重点解决危害群众健康和影响可持续发展的突出环境问题，加强生态保护与建设，保障生态环境安全，强化企业和公众的环保意识，提升生态文明建设水平，努力建设资源节约型和环境友好型社会，实现经济、社会和环境的协调发展，为率先基本实现现代化奠定坚实的环境基础。

（2）相容性分析

本项目为苏州“两河一江”——宝带桥、运河吴中段环境综合整治工程，主要目的是为了提高区域内环境质量，加强宝带桥、澹台湖周围生态保护建设，提升生态文明水平，因此与《苏州市“十二五”环境保护规划纲要》

1.4.2与《吴中区“十二五”规划纲要》相容性分析

（1）规划要点

根据省委、省政府要求苏南等有条件地区在“十二五”期末率先进入 基本现代化的要求，围绕“高端产业城区、最佳宜居城区和文化旅游强 区”的建设目标，提出经济发展、科技创新、公共服务、人民生活、资 源环境等五大类指标。深入挖掘具有独特魅力的传统文化、历史文化， 推动文化资源优势转化为文化产业优势，扶植发展民间工艺、创意创新、 人文传播、影视娱乐等产业，打造苏州南部文化产业基地。

（2）相容性分析

本项目为苏州“两河一江”——宝带桥、运河吴中段环境综合整治工程，主要工程内容包括道路等基础设施建设，旅游文化设施建设，河道清淤，其宗旨是使区域环境质量提升，转变为宜居城区，同时增强区域旅游文化地位，促进地方经济发展。因此本项目和《吴中区“十二五”规划纲要》是相符的。

1.4.3与《苏州城市总体规划2007-2020》的相容性

（1）规划要点

《苏州城市总体规划2007-2020》提出苏州城市发展总目标位“青山清水，新天堂”；具体为“文化名城、高新基地、宜居城市、江南水乡”四大目标。城乡同步协调发展，形成职能、结构恰当，布局合理，基础设施完善，交通方便的城镇网络。实行“全面保护古城风貌”的原则，保护整个古城以及与古城有密切历史、文化景观联系的地段和风景名胜区。内容包括：控制古城容量，改善环境；保护古城风貌；完善职能，改善、改造基础设施、居住条件、公共服务设施，适应现代生活的需要。

（2）相容性分析

本项目在对区域环境质量提升的同时，对区内全国重点保护文物单位——宝带桥进行保护，并对其周边河道进行环境整治，在创造宜居城区的同时，对苏州古城特有的风貌进行保护。因此本项目环境综合整治工程与《苏州城市总体规划2007-2020》相符。

1.4.4与《苏州市旅游发展总体规划2009-2020》相容性分析

（1）规划要点

总体定位：长三角休闲度假旅游产品的示范区和旅游服务国际化率先接轨区；以东方水城、三古一湖、江南艺术经典和水乡风情构成的“人间天堂”为特色，历史文化与现代文明相融的文化旅游城市，国际一流旅游目的地。主要职能：国内外著名的风景游览、特色文化与休闲度假旅游胜地，长三角国际旅游目的地的核心吸引物、商务旅游目的地和主要旅游服务基地。

（2）相容性分析

本项目对宝带桥、运河吴中段进行环境综合整治，改变了该区域多年来破旧的城市形象，使得城市面貌焕然一新，通过旅游文化设施建设，带动了区域商务旅游业的发展，符合江南艺术经典和水乡风情构成的“人间天堂”为特色，历史文化与现代文明相融的文化旅游城市要求，因此该项目与《苏州市旅游发展总体规划2009-2020》相符。

1.4.5与《苏州市生态文明建设规划大纲2009-2020》的相容性分析

（1）规划要点

以苏州市“国家创新基地、历史文化名城、最佳人居环境、现代江南水乡”的城市发展目标为指引，立足苏州生态市建设成效，吸收国内成功经验，借鉴国际先进理念，紧紧围绕“人与自然协调发展”的生态文明观核心，通过自觉的生态意识与自律的生态制度推动人们行为方式的革新过程，最终创造良好的自然生态环境和优美的“人居”生活环境。

（2）相容性分析

本项目以生态环境为先，加大区域基础设施改造，改善周边居民的生活环境，保护传统文化，将吴中中心城区的生态空间和环境档次都有了一个较高的提升。本次环境综合整治工程将有助于有序的提升吴中中心城区生态文明建设与《苏州市生态文明建设规划大纲2009-2020》相符。

1.4.6与《苏州历史文化名城保护规划（2013-2030）》相容性分析

（1）规划要点

保护目标：保护历史文化资源，传承优秀传统文化，统筹保护与发展，完善名城保护机制，促进名城可持续发展，使苏州成为传统文化与现代文明相融合的国家历史文化名城示范区。

（2）相容性分析

本项目环境综合整治工程，重点打造宝带桥周边区域景观风貌，宝带桥历史悠久，为全国重点保护文物单位。本项目建设保护了历史文化资源，统筹保护与发展，完善名城保护机制，因此本项目环境综合整治工程与《苏州历史文化名城保护规划（2013-2030）》相符。

1.4.7与《苏州市吴中中心城区控制性详细规划》的相容性分析

（1）规划要点

功能定位：以“人文吴中、山水吴中、创意吴中、快乐吴中”为目标，以宜居、商务、娱乐为主要功能的苏州中心城区次中心地区。

（2）相容性分析

本项目以生态环境为先，加大区域基础设施改造，改善周边居民的生活环境，发展区内商务旅游业，保护传统文化等，与《苏州市吴中中心城区控制性详细规划》相符。

1.4.8与《苏州吴中区澹台湖地区详细规划》相容性分析

（1）规划要点

规划目标： 提高澹台湖区域的景观空间承载力，打造集旅游文化、生活、商贸于一体的澹台湖公园及其配套休闲居住区。规划建设澹台湖公园及配套休闲区。

（2）相容性分析

本项目区内有澹台湖公园、宝带桥公园、以及全国重点文物保护单位宝带桥，本次环境综合整治工程对其周边区域进行改造，提高了区域景观空间承载力，改善了周边居民生活环境，本项目旅游文化设施建设也带动了区域商务旅游业发展，因此符合《苏州吴中区澹台湖地区详细规划》相符。

1.4.9与《苏州市“两河一江”环境综合整治提升工程相关规划》衔接性分析

（1）规划要点

《两河一江环境综合整治提升工程——苏州运河环境提升规划》功能定位：活力景观带、文化展示区、苏州莱茵河。规划目标：打造融合生产、生态、生活为一体的东方水城流动文化走廊，建设以慢生活带为核心的天堂画卷，成为市民、游客亲近运河、游览运河、品味运河、享受运河的苏州莱茵河品牌。

《两河一江环境综合整治提升工程——胥江两岸环境综合整治提升规划》总体定位：维系两河、跨越千年的城市水轴。胥江两岸的景观应既能满足现代城市生活的功能与审美需求，又能从细节中感悟苏州两千五百年文明古城的深厚文化底蕴，是历史文明与现代文明的高度融合的经典，是跨越千年的城市水轴。规划目标：生态、文化、繁荣、美丽的城市客厅。建设面向市民的高品质城市开放空间，以及面向游客的高标准休闲旅游空间。注重与环古城河以及京杭大运河的风貌协调，将两河一江沿岸各处景点串珠成线，打造出一条特色旅游线路。

《两河一江环境综合整治提升工程——环古城河文化旅游风光带规划》功能定位：提升环古城旅游商业价值，使其成为文化旅游产业的聚集带，重现环古城河繁华风貌，把苏州打造成真正意义上的东方水城。

（2）衔接性分析

本项目苏州“两河一江”——宝带桥、运河吴中段环境综合整治工程作为苏州市“两河一江”环境综合整治提升工程中的重要组成部分，项目建设对京杭运河吴中段整个区域生态环境进行提升，使吴中中心城区城市面貌焕然一新，旅游文化设施建设带动了澹台湖-宝带桥地区旅游商业的发展，与《苏州市“两河一江”环境综合整治提升工程相关规划》想衔接。

# 2建设项目周围环境现状

## 2.1建设项目所在地的环境现状

### 2.1.1地表水环境现状评价结论

本项目的纳污水体京杭运河调研的宝带桥、尹山桥断面中氨氮、总磷出现超标现象，超标的主要原因为京杭运河上游河段及支流部分区域生活污水未收集处理直接排入河流中所致，随着上游地区加大污水管网建设和管理，京杭运河水质将会有所好转，同时本项目建成后可削减区域废水污染源，因此不会增加京杭运河污染负荷。

### 2.1.2地下水环境现状评价结论

项目所在区域地下水可达到《地下水环境质量标准》（GB/T 14848-93）中Ⅲ类标准限值要求。

### 2.1.3环境空气质量现状评价结论

项目所在地环境空气现状监测结果表明，本项目所在区域内的大气污染物指标SO2、NO2、PM10的单因子指数均小于1，其小时浓度及日均浓度全部低于《环境空气质量标准》(GB3095-2012)的二级标准限值，说明评价区域内大气处于良好水平。

### 2.1.4声环境现状评价结论

项目评价区域各时段昼夜间噪声现状均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准的要求。说明项目区域声环境现状较好。

## 2.2建设项目环境影响评价范围

本次评价工作的范围详见表2-1。

表2-1评价范围一览表

| 编号 | 类别 | 评价工作范围 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 大气环境 | 以项目地为中心，主导风向为主轴，边长5km矩形 |
| 2 | 地表水 | 京杭运河吴中段区域 |
| 3 | 噪声 | 项目区域及边界外1~200m |
| 4 | 地下水 | 项目为中心周围20km2范围 |
| 5 | 生态环境 | 项目边界外扩展2km范围 |

# 3建设项目环境影响预测与拟采取的主要措施及效果

## 3.1建设项目污染物排放情况

### 3.1.1施工期污染物排放情况

1、施工期废气

（1）扬尘

对整个施工期而言，施工产生的扬尘主要集中在土建施工阶段。尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。以煤尘为例，不同粒径的尘粒的沉降速度见表4.4-2。由表可知，尘粒的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250μm时，沉降速度为1.005m/s，因此可以认为当尘粒大于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。根据现场的气候情况不同，其影响范围也有所不同。

（2）沥青烟

本项目不设沥青拌合站，道路沥青铺设过程中产生的沥青烟含有苯并[a]芘、酚和THC等有害物质，对施工人员和周围居民的身体健康可能造成一定的损害。根据同类型工程类比调查，在沥青施工点下风向50m外苯并[a]芘浓度低于0.00001mg/m3，酚在下风向60m处不超过0.01mg/m3，THC浓度在下风向60m处不超过0.16mg/m3。

（3）恶臭

恶臭主要产生于河道清淤过程中。由于河道中含有有机物腐殖的污染底泥，在受到扰动和堆置于地面时，其中含有的恶臭物质（主要为甲硫醇、氨、硫化氢等）将呈无组织状态释放，从而对周围环境产生较为不利的影响。类比苏州护城河整治清淤工程影响评价结果，该工程项目底泥疏浚产生的恶臭影响范围在30m左右。

2、施工期废水

施工期产生的废水包括施工人员生活污水和施工作业废水。

（1）生活污水

本项目施工期施工人员约200人，施工人员每天生活用水以100L/人计，污水按用水量的80%计，则生活污水的排放量为16t/d，一年以360日施工计，则全年共排放生活污水5760t/a，污水中污染物的产生量详见表3-1。

表3-1  施工期生活污水及污染物产生情况

|  | 浓度（mg/L） | 日产生量 | 年产生量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 用水量 | － | 20t/d | 7200t/a |
| 污水量 | － | 16t/d | 5760t/a |
| CODCr | 300 | 4.8kg/d | 1.728t/a |
| SS | 250 | 4kg/d | 1.44t/a |
| NH3-N | 25 | 0.4kg/d | 0.144t/a |
| TP | 5 | 0.08kg/d | 0.0288t/a |

（2）施工作业废水

施工活动中排放的各类作业废水如搅拌机清洗水、打桩泥浆水、洗石冲灰废水以及车辆的冲洗水等，主要污染物是悬浮物、石油类等。施工场地修建临时隔油沉淀池，施工废水排入先经隔油池滤去浮油后，进入沉淀池沉淀澄清处理后回用，主要回用于防止地面路面扬尘等。

此外，在施工期的打桩阶段会产生一定量的泥浆水及淤泥堆放产生的泥浆水，根据类比监测调查SS为1000～3000mg/L，肆意排放会造成周边市政污水管网的堵塞，必须经沉淀处理后就近排入附近水体。

施工用水在城市用水中是用水大户，主要用于生活用水和工程用水。工程用水主要用于工程养护，工程养护中约有70%的水流失，流失时同时夹带泥沙、杂物，处理不当会污染环境，而目前大部分工程养护用水用完后直接排入下水道，会堵塞下水道，对环境造成污染。

（3）施工期噪声

施工期噪声主要来源包括施工现场的各类机械设备和物料运输的交通噪声。施工场地噪声主要是施工机械设备噪声，物料装卸碰撞及施工人员的活动噪声，部分施工机械设备噪声源及其声级详见表3-2，交通运输车辆声级详见表3-3。

表3-2 部分施工机械设备噪声声压级

| 设备名称 | 声压级dB(A) | 设备名称 | 声压级dB(A) |
| --- | --- | --- | --- |
| 棒式震动器 | 113 | 压路机 | 92 |
| 挖土机 | 95 | 空压机 | 92 |
| 推土机 | 94 | 通风机 | 100～115 |
| 混凝土搅拌机 | 90～100 | 水泵 | 90 |
| 铆枪 | 91 | 电锯 | 100～120 |
| 打桩机 | 105~115 |  |  |

表3-3  交通运输车辆噪声声压级

| 施工阶段 | 运输内容 | 车辆类型 | 声压级dB(A) |
| --- | --- | --- | --- |
| 土方阶段 | 土方外运 | 大型载重车 | 90 |
| 底板及结构阶段 | 钢筋、商品混凝土 | 混凝土罐车、载重车 | 80～85 |
| 装修阶段 | 各种装修材料及必要设备 | 轻型载重卡车 | 75 |

土石方工程阶段：主要噪声源是挖掘机、推土机、装载机及各种运输车辆，这些噪声源特征值见表3-4。

表3-4 土石方阶段主要设备噪声级

| 设备名称 | 声压级，dB(A) | 距离，m |
| --- | --- | --- |
| 翻斗机 | 85 | 3 |
| 推土机 | 90 | 5 |
| 装载机 | 86 | 5 |
| 挖掘机 | 85 | 5 |

基础施工阶段：主要噪声源是各种打井机、风镐、空压机等。这些声源基本是固定声源，其中以空压机为最主要的声源。基础施工阶段的噪声源特征值见表3-5。

表3-5  基础施工阶段主要设备噪声级

| 设备名称 | 声压级，dB(A) | 距离，m |
| --- | --- | --- |
| 吊机 | 70～80 | 15 |
| 平地机 | 86 | 15 |
| 打井机 | 85 | 3 |
| 空压机 | 92 | 3 |

结构施工阶段是建筑施工中周期最长的阶段，使用的设备品种较多。主要声源有各种运输设备、结构工程设备及一些辅助设备，主要噪声特征值见表3-6。

表3-6   结构施工阶段主要设备噪声级

| 设备名称 | 声压级，dB(A) | 距离，m |
| --- | --- | --- |
| 吊车 | 70～80 | 15 |
| 振捣棒 | 87 | 2 |
| 电锯 | 103 | 1 |

装修阶段占总施工时间比例较长，但声源数量较少，主要噪声源包括砂轮机、电钻、吊车、切割机等，主要噪声源特征值见表3-7。

表3-7  装修阶段主要设备噪声级

| 设备名称 | 声压级，dB(A) | 距离，m |
| --- | --- | --- |
| 砂轮机 | 91~105 | 1 |
| 吊车 | 70~80 | 15 |
| 木工圆锯机 | 93~101 | 1 |
| 电钻 | 62~82 | 10 |
| 切割机 | 91~95 | 1 |

4、施工期固废

（1）施工人员生活垃圾

生活垃圾以人均每天产生1kg计算，平均每天施工人数200人，全年施工以360d计，则全年产生的生活垃圾约72t/a。

（2）建筑垃圾

本项目在建设过程中产生的建筑垃圾主要为建材损耗产生的垃圾，按每平方米产生0.5kg计算，根据本项目旅游文化设施建筑面积206893.6m2，则建筑垃圾产生量为103t，密度按2.4t/m3计，折合约43m3。

（3）河道淤泥

根据工程建设方案，本项目河道疏浚工程需要开挖河道淤泥33024立方米，密度约2.0t/m3，则河道淤泥重66048t。

5、施工期生态影响

施工期对生态环境的影响主要表现为水下挖方对水域生态环境的影响、弃土对生态环境的影响及水土流失等。

河道清淤工程施工过程中，由于底泥不仅是腐蚀物沉积的地方，还是很多底栖生物的生长活动场所，如果底泥被清理得太深太多，也会破坏底栖生物的环境，使得底栖生态面临风险，因此要掌握适度的清淤厚度。在设计清淤厚度的时候一定要根据不同区域的生态状况设定不同的厚度。此外，清理出来的淤泥堆放如果线路过长，会给沿途造成滴漏污染。本项目工程区内野生动植物种类较少，生态系统组成简单，自然生态系统已逐步演化为人工生态系统，因此工程施工对该区域陆生生态环境的影响轻微。与此同时清淤工程对水生生物的影响是暂时的，随着清淤整治的结束，水质变清，水生生物的生存环境重新得到恢复和改善。

本项目施工期开挖大量土方，破坏地表植被，在雨季可能会造成水土流失。本项目所在地，地势平坦，水土流失轻微，因此本项目的水土流失主要发生在河道清淤阶段，这期间河道边坡、泥土堆放场是水土流失的重点防护对象。

### 3.1.2运营期污染物排放情况

1、废气

营运期项目改建8条道路，均为城市支路，其机动车尾气排放量相对较小，其排放的污染物主要为CO、HC、NOx。根据对项目区域交通量调查统计，结合苏州市区城市道路类比调查，本项目区域交通尾气排放排放情况见表3-8。

表3-8 区域交通尾气排放情况汇总表

| 废气种类 | 污染物排放量（t/a） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CO | HC | NOx |
| 机动车船尾气 | 3.6 | 0.45 | 0.43 |

2、废水

本项目营运期废水总量为500488t/a。污水水质及排放源强见下表：

表3-9  项目污水量及污染物产生量预测表

| 废水 来源 | 废水量 t/a | 污染因子 | 污染物产生 |  | 污染物排放 |  | 排放方式 及去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生浓度 （mg/L） | 产生量 （t/a） | 排放浓度 （mg/L） | 排放量 （t/a） |  |
| 旅游文化设施、常住人口、流动人口 | 500488 | CODCr | 350 | 175.2 | 350 | 175.2 | 排入污水管网接入区域污水处理厂 |
|  |  | SS | 220 | 110.1 | 220 | 110.1 |  |
|  |  | NH3-N | 30 | 15.0 | 30 | 15.0 |  |
|  |  | TP | 5 | 2.5 | 5 | 2.5 |  |

3、噪声

营运期项目主要噪声源为区域内道路及运河上行驶的车船、商业噪声等，其噪声源强见表3-10。

表3-10  不同型号交通工具噪声源强表

| 噪声类型 | 运行状况 | 声压级dB（A） |
| --- | --- | --- |
| 小型车（道路） | 怠慢行驶 | 59~76 |
|  | 正常行驶 | 61~70 |
|  | 鸣笛 | 78~84 |
| 中型车（道路） | 怠慢行驶 | 62~76 |
|  | 正常行驶 | 62~72 |
|  | 鸣笛 | 75~85 |
| 大型车（道路） | 怠慢行驶 | 65~78 |
|  | 正常行驶 | 65~80 |
|  | 鸣笛 | 75~85 |
| 机动船（运河） | 怠慢行驶 | 60~65 |
|  | 正常行驶 | 65~70 |
|  | 鸣笛 | 76~86 |
| 商业噪声 | / | 60~65 |

4、固废

本项目营运期固体废物主要有商业固废和生活垃圾。

本项目营运期区域新增常住人口约3000人，生活垃圾按每人1.0kg/d计，则产生量为3t/d，年产生量约为1095t/a；新增流动人口约5000人，生活垃圾按每人0.5kg/d计，则产生量为2.5t/d，年产生量约为913t/a。

根据类比调查，商场、商铺和其它公共服务设施等公建设施按0.05kg/m2·d计，本项目旅游文化设施公建面积为206893.6m2计，则商业固废产生量为10.3t/d，年产生量约为3760t/a，其性质与生活垃圾类似，故按生活垃圾考虑。

## 3.2建设项目评价范围内环境保护目标分布情况

建设项目周围的环境保护目标见表3-11。

表3-11 主要环境保护目标

| 环境要素 | 环境保护对象 名称 | 方位 | 距离（m） | 规模 | 环境 功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空气环境 | 澹台湖公园 | 区内 | 0 | / | GB3095-2012 二级 |
|  | 宝带桥公园 | 区内 | 0 | / |  |
|  | 宝南村 | 西 | 紧邻 | 100户 |  |
|  | 威尼斯花园 | 西 | 紧邻 | 100户 |  |
|  | 碧水湾花园 | 西 | 紧邻 | 300户 |  |
|  | 建安别苑 | 西 | 紧邻 | 100户 |  |
|  | 西下田 | 西 | 紧邻 | 100户 |  |
|  | 建新村 | 西 | 50 | 150户 |  |
|  | 广慈肿瘤医院 | 西 | 120 | 400床位 |  |
|  | 古城客房 | 西 | 170 | 50户 |  |
|  | 国香雅苑 | 东 | 170 | 1000户 |  |
|  | 长桥新村 | 西 | 270 | 300户 |  |
|  | 夏莲花园 | 西 | 550 | 200户 |  |
|  | 苏苑二村 | 西 | 600 | 300户 |  |
|  | 苏苑新村 | 西 | 1000 | 1000户 |  |
|  | 嘉宝公园 | 西 | 750 | / |  |
|  | 馨苑 | 西 | 500 | 100户 |  |
|  | 迎春中学 | 西 | 400 | 800人 |  |
|  | 宝带实验小学 | 西 | 500 | 500人 |  |
|  | 宝带一村 | 西 | 800 | 100户 |  |
|  | 宝带别苑 | 西 | 750 | 50户 |  |
|  | 公安新邨 | 西 | 260 | 100户 |  |
|  | 嘉宝花园 | 西 | 900 | 1200户 |  |
|  | 迎春花园 | 西 | 300 | 500户 |  |
|  | 华韵花园 | 西 | 400 | 300户 |  |
|  | 碧波花园 | 西 | 700 | 1500户 |  |
|  | 香格里拉花园 | 西 | 600 | 500户 |  |
|  | 公交一村 | 西 | 600 | 200户 |  |
|  | 德敏花园 | 西 | 1100 | 300户 |  |
|  | 碧波中学 | 西 | 800 | 800人 |  |
|  | 泰盛绿岛 | 西 | 1200 | 800户 |  |
|  | 钱家花园 | 西 | 800 | 1000户 |  |
|  | 姜家新村 | 东 | 600 | 800户 |  |
|  | 姜家村 | 东 | 300 | 150户 |  |
|  | 郭巷镇区 | 东 | 800 | 5000人 |  |
|  | 尹山村 | 东 | 300 | 200户 |  |
|  | 尹山湖商圈 | 东 | 1500 | / |  |
| 水环境 | 京杭运河 | 区内 | / | 中河 | GB3838-2002 Ⅳ类 |
|  | 澹台湖 | 区内 | / | 小湖 |  |
|  | 尹山湖 | 东 | 2000 | 小湖 | GB3838-2002 Ⅲ类 |
|  | 独墅湖 | 东 | 3800 | 小湖 |  |
|  | 太湖 | 西南 | 7500 | 大湖 |  |
| 声环境 | 澹台湖公园 | 区内 | 0 | / | GB3096-2008 2类 |
|  | 宝带桥公园 | 区内 | 0 | / |  |
|  | 宝南村 | 西 | 紧邻 | 100户 |  |
|  | 威尼斯花园 | 西 | 紧邻 | 100户 |  |
|  | 碧水湾花园 | 西 | 紧邻 | 300户 |  |
|  | 建安别苑 | 西 | 紧邻 | 100户 |  |
|  | 西下田 | 西 | 紧邻 | 100户 |  |
|  | 建新村 | 西 | 50 | 150户 |  |
|  | 广慈肿瘤医院 | 西 | 120 | 400床位 |  |
|  | 古城客房 | 西 | 170 | 50户 |  |
|  | 国香雅苑 | 东 | 170 | 1000户 |  |
| 文物保护 | 宝带桥 | 区内（本项目不包含） | 全国重点文物保护单位，保护范围30m，控建范围外延50m |  |  |

## 3.3运营期主要环境影响及其预测评价结果

### 3.3.1施工期环境影响结论

1、施工期大气环境影响

（1）施工现场扬尘

干燥地表的开挖、钻孔以及拆除房屋时会产生粉尘。此外，施工期间原植被遭破坏后，地表裸露，水份蒸发，形成干松颗粒，使地表松散，在风力较大时或回填土方时均会产生粉尘扬起。一部分粉尘浮于空气中，另一部分随风飘落到附近地面和建筑物表面。扬尘影响时间可持续30分钟之久，而其中PM10影响时间更长，是造成城市环境空气污染的主要因子。

施工场地内一般设置有材料堆场及物料拌合场，材料堆场的起尘量与物料种类、性质及风速有关，比重小的物料容易受扰动而起尘。堆场的扬尘包括料堆的风吹扬尘、装卸扬尘和过往车辆引起路面积尘二次扬尘，会对周围环境造成一定的影响，但通过洒水可以有效地抑制扬尘，使扬尘量减少70%。此外，对粉状物料采取遮盖防风措施也能有效减少扬尘污染。根据经验，物料堆场应远离敏感点下风向200 米以外，并采取全封闭作业，可以有效减轻扬尘污染。

（2）沥青烟气污染影响分析

本项目新建道路为沥青混凝土路面，沥青材料为外购商品沥青，因此不存在生产设备明显的无组织排放，只有摊铺时才会产生沥青烟，沥青烟主要含有THC、酚、苯并[a]芘等有害物质，对环境空气造成污染，危害人体健康。根据交通部公路科学研究所在京津唐高速公路大羊坊沥青搅拌站的测定结果，采用生产能力160t/h的性能良好的意大利 MV2A型沥青拌合设备，下风向100m外苯并[a]芘低于0.00001mg/m3（标准值为0.000008mg/m3），酚≤0.01mg/m3（0.08mg/m3），THC≤0.16mg/m3（4.0mg/m3）。因此施工期产生的沥青烟对周围环境影响较小。

（3）恶臭

根据工程分析，本项目施工期清淤河道沿岸30m之内有轻微臭味，恶臭强度约为2～3级左右，略低于恶臭强度的限制标准（2.5～3.5级），40m之外基本无气味。本项目对区内清淤河道沿线距离周围环境敏感点均在30m之外，因此河道疏挖过程中将会受到轻微的影响，并且这种影响是暂时的，随着施工期的结束影响也随之消失。

2、施工期废水环境影响

（1）施工废水

施工机械跑、冒、滴、漏的污油及冲洗后产生的油污染废水主要含石油类，如不经处理直接排放，会对项目所在地地表水造成油污染，污染水体如用于灌溉则会对农作物生长产生不利影响。砂石料冲洗废水SS含量较高，不处理直接排放会引起地表水浑浊。此外，雨水对施工场地上物料、机械冲刷形成的径流也含有 SS、石油类等污染物。根据废水特征，施工期间在停车场、拌合场、材料堆场四周设置截水沟截留雨水径流，并在施工场地内设置隔油池和沉淀池对收集的施工废水进行隔油、沉淀处理，处理水首先循环回用于施工生产，其余用于施工现场、临时堆土场、施工便道的洒水防尘和车辆、机械冲洗，不向外排放，对本项目所在地的地表水环境的影响较小。

（2）桥梁及驳岸工程

本项目建设桥梁 3座，同时涉及驳岸工程。水域桥梁基础施工及驳岸工程造成的污染主要集中在设置围堰与拆除围堰时、施工垃圾及废水直接进入水体对水域底质的扰动从而造成局部悬浮物浓度增高。根据同类工程类比调查，在采取围堰法施工时，局部水域的悬浮物浓度在 80-160mg/L之间，但施工点下游100m范围外SS增量不超过50mg/L，对下游100m范围外水域水质不产生污染影响。随着施工的结束，悬浮物的影响也随之消失，对河流水质的影响较小。

（3）河道疏浚工程

本项目河道疏浚工程施工期间采用围堰截流施工，本项目施工河段为宝带一河、宝带二河及宝带中心河，均为京杭运河支流，无通航，施工是在采取河段两端设围堰截留施工情况下，不影响京杭运河水流与通航要求，因此对京杭运河水系影响较小。本次水环境影响分析主要考虑淤泥堆放区溢流口基坑排水对京杭运河及周围水环境的影响。

淤泥堆放区溢流口基坑排水中的主要污染物质为SS，平均浓度约1500～2500mg/L。淤泥堆放区溢流口充分利用淤泥堆放区的沉淀条件和大颗粒底泥容易自沉的特点进行物理处理，节省处理费用，同时有效去除SS。对淤泥堆放区的出水应注意出水在排泥场的滞留时间、排放口的位置和排水水流速度，排放口的位置应选在远离淤泥堆放区且河底、河堤较硬或用土工布铺衬并且落差较小的地方，以减少淤泥堆放区溢流口基坑排水对附近水环境的影响。

（4）施工生活污水

施工生活污水主要为餐饮、粪便、洗漱污水，污水成分简单，主要为 COD、BOD5、NH3-N、SS、动植物油，污染物浓度较低，但若生活污水直接排入地表水体，将造成有机物超标。本项目施工过程中，施工人员产生的生活污水直接接入污水管网，经污水处理厂处理后排放。因此，采取上述措施后，施工期生活污水对项目所在地地表环境的影响较小。

3、施工期噪声环境影响

对照《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)可知，白天施工机械超标范围为：装载机和平地机30m以内、推土机20m以内、挖掘机15m左右、搅拌机30m左右；夜间施工机械装载机和平地机在距离300m外、推土机和搅拌机在距离200m外、挖掘机在距离150m外能达到施工场界噪声限值。项目附近的声环境保护目标主要为沿线宝南村、建新村、威尼斯花园、碧水湾花园、建安别苑、西下田、广慈肿瘤医院、古城客房、国香雅苑等环境敏感点，距本项目距离为200m以内，据上述计算结果分析，施工期噪声与环境背景值叠加后会对周围环境敏感点产生不利影响。

在实际施工过程中，往往是多种机械同时工作，各种噪声源辐射的相互叠加，噪声级将有所提高，目前难以确定各种施工机械的组合情况，对施工机械组合后的综合噪声影响不作定量计算，仅考虑单一施工机械运行的噪声影响。若几种施工机械或多台施工机械同时作业，因噪声的叠加影响，施工机械应离敏感点更远一些，距离敏感点附近则应选择白天施工，从而减小施工期噪声对保护目标的影响。

4、施工期固废环境影响

本项目施工期固废主要来自建筑垃圾、河道淤泥和施工人员生活垃圾。

项目施工期施工人员产生的生活垃圾72吨。生活垃圾如不及时运处理，则会腐烂变质、滋生蚊虫苍蝇，产生恶臭，传染疾病，从而周围环境和作业人员的健康带来不利影响。考虑到本项目施工人员不多，以及生活垃圾成分和产生量等特点同时考虑到吴中区垃圾处理场的条件，建议在施工生活区设置数个垃收集桶，由城市环卫部门及时将垃圾外运至垃圾填埋场进行卫生填埋使垃圾处置率达到100%，以消除施工人员产生的生活垃圾对周边环带来的不利影响。

本项目建筑垃圾中碎石、泥土、混凝土、废钢材、废砖头、包装箱、废木条、木板等部分可作为路基填方回用；剩余建筑垃圾、河道淤泥等按照《市政府关于印发苏州市建筑垃圾（工程渣土）处置管理办法的通知》（苏府规字[2011]11号）及《市政府关于印发苏州市建筑垃圾（工程渣土）运输管理办法的通知》（苏府规字[2011]12号）的规定，向有关管理部门申报获准后根据指定地点、运输路线、时间运行处置。对于暂时不能清运的施工弃土和施工建筑圾设立临时堆场进行存放，产生的扬尘可通过喷洒水来减轻其影响。

只要施工期间对其产生的建筑垃圾、河道淤泥和生活垃圾及时收集、清运、转运，将不会对环境产生较大影响。

5、施工期生态环境影响

本项目施工河道为京杭运河支流，工程量小，工期短，施工过程不影响京杭运河正常行洪与通航，同时施工河道内鱼类及浮游生物等生物量较小，因此对其水域生态环境影响较小。

本项目区域植被主要为人工栽培树木，据调查项目区域范围内没有名贵树种及古树名木分布。本项目综合整治工程范围内将毁坏部分植被，因数量有限，故影响较小。随着主体工程的完工，项目绿化工程将会种植大量植被，同时临时工程用地和一部分临时堆土用地将通过复植等手段得到恢复。

本项目在施工期和施工后短期内的水土流失强度为轻度侵蚀，环境影响较小。

### 3.3.2营运期环境影响结论

1、营运期大气环境影响分析

营运期本项目大气污染主要来自区内道路及运河机动车船尾气，其排放的污染物主要为CO、HC、NOx。由于机动车船在地面（水面）上行驶，产生的尾气直接排放到大气环境中，随着空气流动迅速稀释扩散，对整个区域大气环境影响较小。

2、营运期水环境影响分析

营运期本项目实行雨污分流制。雨水收集后汇入市政雨水管网，就近排入附近水体；污水经收集后接入市政污水管网排入区域污水处理厂处理。

根据工程分析，营运期本项目污水为生活污水，总排放量为523848t/a（1435m3/d），分别排入吴中区城南污水处理厂（约90%）、吴中区城区污水处理厂（约5%）、吴中区河东污水处理厂（约5%）处理，处理后尾水达到《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要污染物排放限值》（DB32/1072-2007）及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准要求排入京杭运河，对京杭运河及周围地表水环境影响较小

3、营运期声环境影响分析

根据工程方案，本项目区内新建的8条道路均为城市支路，路幅宽度均在12~16米之间，总长度为4876米，道路总面积69344.0平方米。道路主要分布在规划的商业区，同时周围种植绿化带，由于属于城市支路，车流量较小，因此不会对周围环境敏感目标产生较大影响。

本项目区域内京杭运河是苏州主要的水上运输河道，据统计多年来京杭大运河的通行船平均约7200艘/天，目前已经接近饱和状态。结合区域声环境现状调查，项目区域周边声环境质量状况良好，说明京杭运河交通噪声对区域环境影响较小。

项目建成后，区域商业、旅游业的发展，吸引了大量的游客，区域类商业等社会噪声增加，主要集中在旅游文化区域。根据本项目平面布置及澹台湖地区详细规划，项目旅游文化区域南侧隔澄湖路规划为居住用地，根据调查，澄湖路路幅宽度约50m，并且道路两侧设有绿化带，旅游文化区域商业噪声约60~65dB（A），因此商业噪声经绿化隔声、距离衰减后对规划居住区声环境质量影响很小。

4、营运期固体废物环境影响分析

本项目建成后，固体废物主要为生活垃圾（包括商业垃圾），生活垃圾分为可回收垃圾和不可回收垃圾，实行袋装化分类收集，由环卫部门定时清理，日产日清。固体废物可做到零排放，不会产生二次污染。

5、营运期生态环境影响分析

营运期间，随着水体恢复稳定，清淤河道底栖动物生物量也将逐渐恢复，底栖动物生态环境逐步恢复。

河道整治后，水质变好，水深增加，促进了鱼类饵料生物的生长繁殖，为鱼类提供了充足的食物，对鱼类的生长有利。

本项目由于陆域生境被破坏的面积较小，故对陆域动物的影响较小。主体工程完工后河道沿线的绿化、护岸的建设均能使陆域生态环境得到一定的恢复。

郊外永久淤泥堆场表层覆土绿化后，随着植被的逐渐生长，生态恢复完善，逐步转变为成熟的陆域生态系统。

该地区的动植物品种为广布品种，没有珍稀、特有、濒危品种和其它需要保护的物种。因此，总体上本项目占地只造成动植物个体数量的减少，不会造成物种消亡，即不破坏该地区的生物多样性。

## 3.4拟建项目的主要污染防治措施

### 3.4.1施工期污染防治措施

1、施工期废气防治措施

施工期间产生的废气、扬尘污染将给周围大气环境带来不利影响，建设过程必需遵守《苏州市扬尘污染防治管理办法》（苏州市人民政府令第125号）规定，采取合理可行的控制措施，尽量减轻其污染程度，缩小其影响范围。主要污染防治对策有：

（1）采用先进的施工工艺，选用符合国家有关标准的施工机械和运输工具，使其排放的废气符合国家相关标准。运输车辆和各类燃油施工机械应优先使用含硫量低于0.02％的低硫汽油或含硫量低于0.035％的低硫柴油，机动车辆排放的尾气应满足标准要求。

（2）施工单位应加强工区的规划管理，合理选择黄砂、石灰等堆料场位置，避开人群流动较为集中的场地，不要在开阔地或露天堆放，建筑材料堆场以及混凝土搅拌定点定位，并采取定期撒水、简易覆盖等适当的防尘措施，大风天气应避免作业。

（3）混凝土拌和过程中，将产生一定量的扬尘，必须做好相应的地面防尘措施，通过加强管理和制定严格的规章制度，可以控制其影响范围在80m内（即施工现场范围内），不会对周围环境造成显著影响。

（4）配备洒水车，对作业面适当喷水，使其保持一定的湿度，以减少扬尘量。洒水次数根据天气情况而定，一般原则每天早（7：30-8：30）、中（12：00-13：00）、晚（17：30-19：00）上下班高峰期各洒水一次，当风速大于3级、夏季晴好的天气应每隔2个小时洒水一次。

（5）谨防运输车辆装载过满，必须采取密闭措施，防止其沿途抛洒，并及时清扫散落在路面的泥土和灰尘，冲洗轮胎，定时洒水压尘，减少运输过程中的扬尘对周围环境的影响。对于渣土车辆的来往运输，必须选择合适的运输单位并提出严格的管理和防治措施。对于运输路线的选择上本着尽量避开周围环境敏感目标的原则。

（6）施工工区周围设立简易隔离围屏，将施工区与外环境隔离，减少施工废气对外环境的不利影响。

（7）风速过大时应停止施工作业，并对堆放的砂石等建筑材料进行遮盖处理。

（8）淤泥临时堆场选择位于施工场地内，远离周围敏感点，并尽可能布置位于居民区的下风向，减少恶臭对居民区的影响。

（9）必须加强对施工机械和车辆的维修与保养，禁止不符合国家废气排放标准的机械和车辆进入施工区域。运输车辆进出施工现场应严格按照规定的运输路线进行，以尽量减少对周围环境敏感点的影响。

2、施工期废水防治措施

（1）管理措施

①合理安排水域施工的作业时间和施工方式，现场施工尽量选择在非雨季。水域施工采取围堰法，将施工区域和水域隔离，防止施工污染物进入水体。施工结束拆除围堰时，应对围堰施工区内部进行清理后再实施围堰拆除。

②合理布置施工营地和施工场地，施工场地尽量远离在河道两侧，施工过程中尽可能缩小作业带宽度。

③制定严格的施工管理制度，设置生活垃圾临时堆放点，施工过程中产生的生活垃圾应定点存放，定期由环卫部门清运，严禁乱丢乱弃；严禁向沿线的任何水体倾倒残余燃油、机油、施工废水和生活污水；加强对施工人员的教育，加强施工人员的环境保护意识。

④配备必要的防护物资

施工材料堆场应配备有防雨篷布等遮盖物品，防止雨水冲刷。

（2）工程措施

①生活污水处理措施

由于项目区域施工场地周围污水管网已经接通，因此施工人员产生的生活污水就近接入污水管网排入受纳污水处理厂处理后达标排放。

②施工废水处理措施

施工场地内设置截水沟、隔油池、平流沉淀池、清水池和泥浆沉淀池。截水沟布置在停车场、拌合场、材料堆场的下游，截留施工场地内的雨水径流和冲洗水，引入隔油池和沉淀池处理。砂石料冲洗废水经平流沉淀池处理后贮存在清水池中，首先循环用于下一轮次的砂石料冲洗，其余用于施工现场、材料堆场、施工便道的洒水防尘和车辆机械的冲洗；车辆机械冲洗废水经隔油池、沉淀池处理后贮存在清水池中，用于车辆机械的冲洗。淤泥临时堆场设置沉淀池，淤泥渗水经沉淀池处理后回用于洒水抑尘。

本项目施工废水的主要污染物为SS和石油类，通过隔油和沉淀处理后，可以有效削减废水中的污染物浓度，达到用于冲洗砂石料的水质标准，可以循环用于施工生产。本项目采取洒水方式控制施工扬尘，按施工临时场地50亩（合33300m2）、洒水强度1.5L/m2次、每日3次计，则需喷洒水量为150m3/d，远大于不能循环使用的剩余砂石料冲洗废水和机械冲洗水水量。因此，施工废水全部回用于循环利用和洒水防尘是可行的。

③施工场地防护措施

材料堆场堆放石灰的堆场上部设置遮雨顶棚、四周设置围挡、底部采用防渗混凝土硬化处理或铺设防渗膜，防止雨水冲刷及下渗对水环境的影响。

施工期，裸露的开挖及填筑边坡较多，在当地降雨条件下，产生大量的水土流失而进入周围水体，对水环境造成较大的影响，甚至淤塞泄水通道。所以在施工期间要注意对这些裸露边坡的保护。

施工时考虑塑料薄膜对开挖和填筑的未采取防护措施的边坡、堆料场、预制场等进行覆盖，在表土堆积地周围用编织土带拦挡、在堆料场周围设置沉淀池等措施。在采取这些措施后大大的减少了表土裸露及被雨水冲刷，且设置的沉淀池对泥污余水也有沉淀作用，在降雨条件下所产生的面源流失量也较小，对周围水环境的影响也很小。驳岸工程施工时通过采取以下防护措施，预计对寿桃湖水体水质影响较小。①经常疏通排水渠保持流水畅通；②永久性的开挖边坡应及时种植草皮，确保边坡的稳定和施工环境的绿化；③选择性能良好的施工机械，加强运输及施工机械的维护管理，有关车辆严格按照工程师的批准的路线行驶；④严格控制施工作业区域；⑤所有机械设有制定垃圾倒放点，并按期收集到岸上垃圾堆放点，并做好垃圾收集登记记录；⑥施工废水沉淀后回用，不外排；⑦施工场内定时洒水，防止尘土飞扬。

3、施工期噪声防治措施

（1）遵照《苏州市建筑施工噪声污染防治管理规定》（苏州市人民政府令第57号）。施工单位尽量选用先进的低噪声设备，在高噪声设备周围适当设置屏障以减轻噪声对周围环境的影响，控制施工场界噪声不超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)，并由施工企业自行对施工现场的噪声值进行监测和记录。

（2）施工单位采用先进的施工工艺，合理选用打桩机，禁止使用高噪声柴油冲击打桩机、振动打桩机和产生pH值超过9的泥浆水反循环钻孔机等。

（3）合理安排施工时间，减少施工噪声影响时间。建设项目应尽量避免夜间施工，确需在夜间进行超过噪声标准施工的，建设单位应按照规定向当地环保局提出申请，经批准后方可进行夜间施工，并向当地公众公布有关内容。

（4）施工中加强对施工机械的维护保养，避免由于设备性能差而增大机械噪声的现象产生。

（5）本项目建设需要大量建筑材料，运输车辆应严格遵守相关规定，并在进入敏感点时，控制车速，严禁鸣笛，装卸材料做到轻拿轻放。建议运输车辆通行路线避开噪声敏感建筑物，选择项目敏感点相对较少的路通行。

（6）施工期高噪声设备尽量布置远离敏感区，施工区四周设隔声屏障。

（7）加强施工期管理，尽量缩短高噪声设备的使用时间，夜间、午休期间避免高噪声设备的使用。

（8）“高考”、“中考”期间等特殊期间，禁止一切产生噪声的建筑施工夜间作业。

（9）淤泥、渣土等外运过程中路线选择尽可能避开沿线环境敏感目标，避开上下班高峰期，同时注意避免运输过程中的跑冒滴漏。

4、施工期固废防治措施

根据《市政府关于印发苏州市建筑垃圾（工程渣土）处置管理办法的通知》（苏府规字【2011】11号）及《市政府关于印发苏州市建筑垃圾（工程渣土）运输管理办法的通知》（苏府规字【2011】12号）文件，施工期固废拟采取的治理措施如下：

（1）施工遗弃的沙石、建材、钢材、包装材料等应由专人管理回收，及时清洁工作面，不留后遗症。

（2）施工人员的生活垃圾需纳入当地环卫部门的生活垃圾收集系统，由环卫部门统一收集后送垃圾填埋场作填埋处理。

（3）施工期开挖的土方在道路建设、基础设施建设中如实做到开挖量与利用量的相对平衡。

（4）桥梁施工时，围堰水下部分及由工程施工工序各环节产生的局部淤积泥土应及时予以清除处理。

（5）河道开挖的淤泥堆放时做好防护工作，遇到雨天做好遮盖工作，以防流失。开挖的淤泥需在场地临时堆场内干化至含水率80%以下后通过汽车外运至郊外堆场，运输过程需要防止泥土的跑、冒、滴、漏。

5、施工期生态影响减缓与修复措施

（1）优化施工方案，抓紧施工进度，尽量缩短区内的施工作业时间，减少对周围环境的破坏和对动物的惊扰。

（2）施工营地设在已有建设用地内，应对施工人员加强教育和管理，采用最佳的操作流程。为缓解生物量损失影响，对必须占用的绿地，在施工结束后要对裸地应尽快进行清理、松土、整平、恢复其植被绿化。

（3）施工过程中要严格控制作业带宽度，减小对周边植被的破坏，对临时用地的表土进行剥离，集中堆存，并采取防护措施，用于未来的植被恢复用土。

（4）加强对临时弃土场的管理，首先确保弃土及时得到清运，临时渣土场只考虑回填土的堆放。

（5）通过植被恢复和景观建设，选择适宜植物，合理布局，发挥植物对污染物吸收和净化作用，净化和美化环境，改善景观效果。

（6）在绿化景观植物的选择过程中，应以优先考虑本地物种为主，避免入侵物种的引入，以利于保持生态系统的稳定性，提高生物多样性程度。

（7）合理搭配乔、灌、草的立体结构，特别是加强对地表的保护，减轻区域的水土流失现象。

（8）区域内河道驳岸工程及桥梁工程应严格控制施工范围，以免对河道周边的绿地造成破坏，临时占地表土应保存好待施工结束后予以恢复。桥梁施工时建筑垃圾及生活垃圾应及时清理，以免落入水体对水生动植物造成影响；施工机械的含油废水应排至河岸收集处理。

（9）对施工场地内需开挖地块的表土进行剥离，集中堆存，并采取防护措施，用于未来的植被恢复用土。

（10）施工场地内临时淤泥堆场占地在施工结束后用开挖的土方进行回填压实，然后地表种植绿化。对于永久淤泥堆场在填泥结束后进行表层覆土绿化，恢复生境。

6、施工期水土流失防治措施

项目区水土流失防治措施布局总的指导思想为：工程措施、植物措施及临时措施有机结合，点、线、面水土流失防治相互辅佐，充分发挥措施的控制性和时效性，保证在短时期遏制或减少水土流失、蓄水保土、保护新生地表，实现水土流失彻底防治。

根据水土流失防治分区，在分析评价主体工程中具有水土保持功能工程的基础上，把路基及两侧、驳岸、取（弃）土场、施工便道作为水土流失防治的重点区域，针对道路、驳岸建设施工活动引发水土流失的特点和危害程度，采取有效的防治措施，把水土保持工程措施、植物措施和临时防护措施有机结合起来，为了防止重复计算投资，本方案将主体工程中具有水土保持功能的工程纳入到本方案水土保持防治措施体系中，方案补充措施与主体工程设计中的水土保持措施相衔接，合理布设各项水土保持措施。使之形成完整的防治体系。

### 3.4.2营运期污染防治措施

1、营运期大气防治措施

营运期本项目大气污染主要来自区内道路及运河机动车船尾气，其排放的污染物主要为CO、HC、NOx。由于机动车船在地面（水面）上行驶，产生的尾气直接排放到大气环境中，随着空气流动迅速稀释扩散，对整个区域大气环境影响较小，无需专门设置大气污染防治措施。

2、营运期水污染防治措施

营运期本项目实行雨污分流制。雨水收集后汇入市政雨水管网，就近排入附近水体；废水主要生活污水，经收集后接入市政污水管网排入区域污水处理厂处理。

根据工程分析，营运期本项目污水为生活污水，总排放量为523848t/a（1435m3/d），分别排入吴中区城南污水处理厂（约90%）、吴中区城区污水处理厂（约5%）、吴中区河东污水处理厂（约5%）处理。由于本项目污水绝大部分排入吴中区城南污水处理厂处理，故本评价重点对废水接入城南污水处理厂接管可行性进行分析。

（1）水量接管可行性

城南污水处理厂目前规模为日处理污水7.5万吨，接管量约7万吨/日，尚有5000t/d余量。本项目建成后污水量为1435t/d，其中接入城南污水厂污水量为1291t/d（占总污水量的90%），因此，从处理能力上讲，本项目污水进入城南污水处理厂进行集中处理是可行的。

（2）水质接管可行性

本项目废水主要生活污水。根据工程分析，本项目排放的废水水质简单，各污染物浓度可以达到城南污水处理厂接管要求，因此从本项目排水的水质上来说，本项目废水接管至城南污水处理厂进行集中处理是可行的。

（3）处理工艺可行性

城南污水处理厂采用分点进水倒置A/A/O工艺，对污水进行二级处理，处理后尾水采用紫外线进行消毒后排入京杭运河。根据相关环境管理要求，为保护太湖水体水环境质量，城南污水处理厂对废水进行深度处理，城区污水处理厂废水经深度处理后，出水水质指标可以达到《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》(DB32/T1072-2007)表1中城镇污水处理厂Ⅰ尾水排放浓度限值和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）中一级标准的A标准。从工艺上讲，本项目污水达到接管要求，接管排入城南污水处理厂处理，完全可行。

（4）管线、位置落实情况分析

本项目主要位于吴中中心城区，配套建设的管网已经到位，项目污水通过区域市政管网接管排入城南污水处理厂集中处理。因此，本项目完成后污水接入城南污水处理厂，从管线、位置落实情况上分析是可行的。

由于项目建成后区域污水管网较完善，对于项目区域废水排入吴中区城区污水处理厂及吴中区河东污水处理厂完全具备接管可行性，因此，不论从水量、水质以及管网铺设情况来看，本项目废水接入区域污水处理厂处理都是可行的。

3、营运期噪声污染防治措施

本项目建设后，噪声主要为区内道路及运河机动车船噪声，通过区内加强绿化，道路及河道沿线种植绿化带等措施，可有效减少区内交通噪声对区内及周围环境敏感点的影响。

对于项目内外交通噪声的防护，具体措施如下：

①合理规划和建筑物合理布局

随着人们环境意识的提高及经济条件的改善，将对周围环境提出更高的要求，项目规划时加强区内绿化率，并且建筑物之间隔开一定距离。

②制汽车鸣笛噪声

汽车鸣笛噪声声级值高（近点处可达100dB（A）），对环境干扰较大，往往是环境噪声超标的主要因素，控制汽车鸣笛噪声对改善区域的声环境质量具有十分积极的作用。因此应采取一定措施，禁止汽车在项目区域或周围敏感位置内鸣笛，对某些拒不执行者要善意劝导。

③道路两侧种植绿化带

在沿道路两侧尽可能利用空地，有组织地进行绿化，尽量种植常绿、密集、宽厚的林带，所选用的树种、株、行距等应考虑吸声、降噪的要求，这样即美化环境，又可产生一定的隔声、吸声效果。

绿化林带具有防噪、防尘、水土保持、改善生态环境和美化环境等综合功能，虽然绿化林带的降噪功能不可估计过高，但其对人的心理作用是良好的。

4、营运期固废污染防治措施

本项目建成后，固体废物主要为生活垃圾（包括商业垃圾），生活垃圾分为可回收垃圾和不可回收垃圾，实行袋装化分类收集，由环卫部门定时清理，日产日清。固体废物可做到零排放，不会产生二次污染。固体废物防治措施可行。

5、营运期生态保护方案

（1）景观绿化树种的选择

建设工程完成后，应尽快对建筑垃圾进行处理，对建筑物建设和道路建设所破坏的土壤结构进行改善，清除建筑临时用地，对建筑污染土地进行净化处理。同时选择适合于生长的本地树种，或在本地区已经引种成功的乔、灌、草等，按照绿化景观设计的基本原则，尽快建设绿化景观。

植物配置的基本原则应是乔、灌、草相结合，常绿与落叶相结合，针叶与阔叶相结合，观赏与经济植物相结合，采用多树种、多层次、多样化的立体配置。

景观绿化树种的选择首先要符合适地适树的基本原则，同时要坚持有利于维持和发展生物多样性的原则、景观格局稳定发展的原则、与区域景观和谐统一的原则。

（2）景观格局的人工修复

建设项目的开发必然对自然景观造成一定的影响和改变，道路、建筑物的修建均改变了原有的景观格局，而且是不可逆转的。但可以通过在道路和建筑物周围环境绿化和植物掩映，降低景观的异质性程度，因此建设项目在整体规划设计上，立足于生态景观的低密度开发，使人工建筑尽可能与周围的环境相协调。

在建筑的处理上，严格控制建筑高度；在建筑风格上，将吸滨水建筑的特点，结合现代手法，造型轻巧明快，体现现代的中国式风格；在空间形态布局上，将建筑依山临水分散地布置，以达到设计的景观效果。通过精心的景观设计，使建设项目与青山绿水融为一体。

## 3.5拟建项目拟采取的环境监测计划及环境管理制度

3.5.1环境监测计划

（1）施工期：施工期的环境监测应重视工程施工给区内及周边居民造成的不便，如扬尘、积水和泥泞等，一旦发现应立即消除，还应重视工程施工造成的污染，每项主要噪声发生设备在使用之初，都应实际测定其噪声强度，当它大于预定值时，应改换施工设备，当条件不允许时，则应尽量改变施工时间，采取防噪设备等。这些监测结果均应加以整理并记录在案，以便更好地进行施工期的环境管理和为今后类似工程提供参考。根据该项目施工作业的特点，在施工前后对周边水体水质进行采样分析，监测因子包括COD、SS、氨氮、总磷、石油类。

（2）运行期：运行期监测项目主要是区域噪声、大气和京杭运河水质的监测。

（3）环境监测计划本项目环境监测计划分为水质、大气和噪声三部分。

①水质监测

在京杭运河设一个水质监测点，每年测1次，每次连续测2天，监测项目为pH、COD、氨氮、总磷。

②大气质量监测

在项目区边界设2个点，分别为上风方向和下风方向敏感目标，每年测1次，每次连续测2天，每天4次，监测因子为SO2、NO2、PM10等。

③声环境质量监测

在项目区及其周边的敏感点位设8～15个点，每季度监测1次，每次连续监测2天，昼、夜各测1次。监测因子为连续等效声级Leq(A)。

上述污染源监测和环境质量监测若建设单位不具备监测条件，可委托当地有监测能力的环境监测部门进行监测，监测结果以报表形式上报当地环境保护主管部门。

在施工期、运行期应有季报和年报。若遇有突发性事故发生时，必须立即上报。

3.5.2 环境管理制度

建议委托有资质单位对本项目实施的全过程进行环境监理，对项目实施过程中的环境问题及环境工程进行全方位的监理。

环境监理是业主和承包商之外经济独立的第三方，它严格按照合同条款和相关环境保护法律、法规，公正、独立的开展工作，即在维护业主利益的同时，也必须维护承包商的合法权益。同时环境监理工作是工程监理的重要组成部分，它既与工程监理有着密切的联系，又具有特殊性和相对独立性。根据本项目施工特点，环境监理工作方式以现场巡视监理为主，环境监理工程师每天将对承包商的环保方面施工及可能产生污染的环节进行全方位的巡视，对主要污染工序进行全过程的旁站监理，确保各承包商的施工行为符合有关环保法律、法规和合同中环境保护条款的规定。具体环境监理工作方法如下：

(1)环境监理工程师应对承包商提出的施工组织设计、施工技术方案和施工进度计划提出环保方面的改进意见，并且审查进场施工机械设备等环保指标，随同工程监理一道参加工程验收。同时，凡与环保有关的单元工程质量评定必须有环境监理工程师的签字。

(2)环境监理工程师对施工现场和生活营地进行日常巡视监理，并将巡视监理情况记录在“环境监理日志”中。

(3)环境监理工程师对巡视监理中发现的环境问题当场予以记录(文字及现场照相或摄像)，并口头通知或形成备忘录，要求承包商限期整改。

(4)对施工现场环境污染较大的污染源要求进行监测，必要时建议业主聘请专业人员及有资质监测单位进行监测：依据监测结果，对存在的环境问题要求承包商进行有针对性的处理。要求承包商限期解决的重大环境问题，在与业主协商后对其下发“环境问题整改通知单”。

(5)每月召开一次由环境监理工程部、业主、承包商参加的环保例会，对该月各标段的环保工作进行总结，提出存在的问题、解决问题的建议以及下月的注意事项和重点事宜。根据环境监理部的要求，承包商每月做出该月环境保护工作月报，同时环境监理部根据日常巡视的情况对承包商提出的环境保护月报进行评议，并提出下一步的整改方向。

(6)环境监理工程师根据情况参加由指挥部、工程监理组织召开的交底会和协调会，通过会议，可以更好地了解各标段的工程进展以及环保工作的进展情况。同时，也可宣传环保知识，体现监理的协调职责。

# 4公众参与

4.1意义和目的

本项目公众参与主要采取代表性与随机性相结合的选样方法，从不同职业、不同文化程度、不同年龄项目区域附近的公众中确定调查对象，向他们介绍了本项目的主要内容，以填写“江苏省建设项目环境保护公众参与调查表”的形式进行。目的是了解公众对评价区域环境质量的满意程度，了解公众对本项目的了解程度，了解公众对项目可能造成的环境危害的认识程度，了解公众对本项目所持的态度。同时征求他们对本项目污染物排放影响和污染防治等方面的意见和要求，对环保部门审批项目的意见和要求，以补充环境监测和预测中难以发现的环境问题，为环境管理提供依据。

4.2调查方法和原则

根据《环境影响评价公众参与暂行办法》（国家环保总局环发2006[28号]）要求，我公司承接本项目环评后7日内在苏州市吴中区环保局网站（http://www.wzhbj.gov.cn/）上对项目情况和环评情况进行了第一次公示，具体公示时间为2013年9月17日至2013年9月30日（10个工作日）。在编制报告书过程中，本项目又于2013年10月14日至2013年10月25日（10个工作日）在苏州市吴中区环保局网站（http://www.wzhbj.gov.cn/）上对项目情况和环评情况进行了第二次公示，公示了对环境影响报告书公众意见征求的公告。在本项目两次公示期间，未收到公众关于对本项目的任何反馈信息。公示页面见图4-1和图4-2。

之后，在项目所在地周边地区采用发放调查表的形式，调查以代表性和随机性相结合。代表性是指调查对象具有代表性，公众代表来自社会各界人士；随机性是指调查对象在统计学上是随机的。在调查表格（表4-1）的设计中，选择了与公众关系最密切及敏感的问题，为方便公众，回答问题多用选择打“√”的方式进行。

图4-1 项目第一次网上公示截图

图4-2 项目第二次网上公示截图

表4-1 本项目环境保护公众参与调查表

| 项目名称：苏州“两河一江”——宝带桥、运河吴中段环境综合整治工程项目 建设地点：南至吴江区北界、北至吴中东路的运河河道两侧50米以内的范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 |  | 性别 |  | 年龄 |  |  | 民族 |  |
| 文化程度 | 大、中专以上□ 高中□ 初中□ 小学□ 小学以下□ |  |  | 职业 |  | 干部□ 工人□ 农民□ 个体户□ 其它□ |  |  |
| 家庭住址 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
| 对本项目的意见(请在同意处划√) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 您对环境质量现状是否满意（如不满意说明主要原因） |  |  |  |  | 很满意□ 较满意□ 不满意□ 很不满意□ |  |  |  |
| 您是否知道/了解在该区域拟建的项目 |  |  |  |  | 不了解□ 知道一点□ |  |  |  |
| 您是从何渠道了解该项目的信息 |  |  |  |  | 报纸□ 电视、广播□ 标牌宣传□ 民间信息□ |  |  |  |
| 根据您掌握的情况，认为该项目对环境质量造成的危害/影响 |  |  |  |  | 严重□ 较大□ 一般□ 较小□ 不清楚□ |  |  |  |
| 从环保角度出发，您对该项目持何种态度，简要说明原因 |  |  |  |  | 坚决支持□ 有条件赞成□ 无所谓□ 反对□ |  |  |  |
| 您对本项目的建设有何要求或建议 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 您对环保部门审批该项目有何建议和要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.3调查结果及分析

4.3.1填表人员情况

本评价对周围公众进行了民意调查，共发放公众意见调查表100份，回收有效书面问卷调查表100份，被调查者主要是项目区及其周边的项目所涉及的群众。本评价对回收的答卷进行了统计，调查对象基本信息统计（人员）见表4-2，问卷调查对象详细情况见表4-3。

表4-2 公众参与调查结果统计（人员）

| 项目 |  | 百分比(%) |  | 项目 |  | 百分比(%) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 性 别 | 男 |  | 88 | 职业 | 农民 |  | 39 |
|  | 女 |  | 12 |  | 工人 |  | 61 |
| 文化 |  |  |  | 年龄 |  |  |  |
| 小学以下 |  | 42 |  | 小于30 |  |  | 5 |
| 初中 |  | 30 |  | 31~50 |  |  | 65 |
| 高中/中专 |  | 16 |  | 51~60 |  |  | 27 |
| 大专本科以上 |  | 12 |  | 其他 |  |  | 3 |

表4-3 参加公众调查人员信息情况表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 文化程度 | 联系电话 | 家庭住址 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 徐建根 | 男 | 50 | 小学 | 138****3540 | 苏州吴中区宝南村 |  |  |
| 2 | 沈三男 | 男 | 45 | 初中 | 158****8986 | 吴中区下田村27号 |  |  |
| 3 | 沈福冒 | 男 | 46 | 初中 | 138****6172 | 吴中区宝南村 |  |  |
| 4 | 曹云男 | 男 | 53 | 高中 | 186****8704 | 吴中区下田村129号 |  |  |
| 5 | 马火男 | 男 | 49 | 小学以下 | 137****3916 | 吴中区东下田村61号 |  |  |
| 6 | 马根男 | 男 | 46 | 高中 | 151****6664 | 吴中区东下田村110号 |  |  |
| 7 | 马士根 | 男 | 53 | 小学 | 138****6248 | 吴中区下田村113号 |  |  |
| 8 | 沈金冒 | 男 | 46 | 小学 | 130****2699 | 吴中区宝南村 |  |  |
| 9 | 周记介 | 男 | 54 | 小学 | 139****9936 | 吴中区宝南村 |  |  |
| 10 | 王忠男 | 男 | 50 | 小学 | 133****1218 | 吴中区宝南村 |  |  |
| 11 | 马福男 | 男 | 40 | 小学 | 134****3308 | 吴中区宝南村 |  |  |
| 12 | 沈道大 | 男 | 48 | 小学 | 137****7587 | 吴中区下田村30号 |  |  |
| 13 | 马多根 | 男 | 57 | 小学 | 138****0521 | 吴中区宝南村 |  |  |
| 14 | 杨康勇 | 男 | 59 | 高中 | 189****0009 | 吴中区东下田村10号 |  |  |
| 15 | 陈香云 | 女 | 43 | 初中 | 186****0769 | 吴中区东下田村52号 |  |  |
| 16 | 朱宣元 | 男 | 57 | 高中 | 139****0666 | 吴中区 |  |  |
| 17 | 许兰生 | 男 | 45 | 高中 | 189****1345 | 吴中区下田村93号 |  |  |
| 18 | 马金弟 | 男 | 47 | 初中 | 139****1861 | 吴中区宝带桥社区 |  |  |
| 19 | 何玉彪 | 男 | 60 | 小学 | 139****3771 | 吴中区宝带桥社区 |  |  |
| 20 | 马陈钢 | 男 | 56 | 大中专以上 | 186****8704 | 吴中区宝南村 |  |  |
| 21 | 沈银毛 | 男 | 53 | 初中 | 158****8986 | 吴中区下田村39号 |  |  |
| 22 | 钱永男 | 男 | 41 | 小学以下 | 130****7808 | 吴中区宝南村 |  |  |
| 23 | 马炳生 | 男 | 43 | 小学以下 | 159****3228 | 吴中区宝南村 |  |  |
| 24 | 马炳根 | 男 | 46 | 小学 | 137****3916 | 吴中区宝南村 |  |  |
| 25 | 陈永元 | 男 | 55 | 小学以下 | 151****6664 | 吴中区宝南村 |  |  |
| 26 | 陆美香 | 女 | 46 | 大中专以上 | 139****1276 | 吴中区下田村24号 |  |  |
| 27 | 沈祥弟 | 男 | 42 | 初中 | 138****6248 | 吴中区下田村40号 |  |  |
| 28 | 许金娣 | 女 | 46 | 小学 | 186****0769 | 吴中区下田村131号 |  |  |
| 29 | 许春元 | 男 | 53 | 初中 | 137****7587 | 吴中区下田村83号 |  |  |
| 30 | 陈林泉 | 男 | 52 | 小学 | 189****0009 | 吴中区下田村117号 |  |  |
| 31 | 王根法 | 男 | 51 | 初中 | 139****0666 | 吴中区东下田村69号 |  |  |
| 32 | 马云弟 | 男 | 47 | 大中专以上 | 189****1345 | 吴中区下田村120号 |  |  |
| 33 | 沈利 | 男 | 45 | 大中专以上 | 139****1861 | 吴中区下田村119号 |  |  |
| 34 | 朱菊男 | 男 | 43 | 初中 | 139****3771 | 吴中区小村66号 |  |  |
| 35 | 徐保根 | 男 | 46 | 小学 | 139****5613 | 吴中区下田53号 |  |  |
| 36 | 陈小弟 | 男 | 51 | 小学以下 | 139****6399 | 吴中区宝南村 |  |  |
| 37 | 马海珍 | 女 | 41 | 小学以下 | 133****9944 | 吴中区宝南村 |  |  |
| 38 | 俞霞珍 | 女 | 39 | 小学以下 | 138****9821 | 吴中区宝南村 |  |  |
| 39 | 陈仙妹 | 女 | 55 | 小学以下 | 139****1276 | 吴中区宝南村 |  |  |
| 40 | 陆珍华 | 女 | 42 | 高中 | 158****8986 | 吴中区宝南村东下田 |  |  |
| 41 | 陈向华 | 男 | 40 | 高中 | 138****6172 | 吴中区宝南村东下田 |  |  |
| 42 | 马建林 | 男 | 45 | 高中 | 186****8704 | 吴中区宝带桥社区 |  |  |
| 43 | 陈龙元 | 男 | 57 | 大中专以上 | 137****3916 | 吴中区宝南村 |  |  |
| 44 | 沈化男 | 男 | 59 | 初中 | 151****6664 | 吴中区下田村38号 |  |  |
| 45 | 陆建香 | 女 | 45 | 初中 | 138****6248 | 吴中区下田村239号 |  |  |
| 46 | 林学洪 | 男 | 43 | 小学 | 130****2699 | 吴中区下田240号 |  |  |
| 47 | 金方男 | 男 | 39 | 高中 | 139****9936 | 吴中区小村67号 |  |  |
| 48 | 沈宇 | 男 | 29 | 大中专以上 | 133****1218 | 吴中区下田村 |  |  |
| 49 | 许全男 | 男 | 42 | 小学 | 134****3308 | 吴中区下田村81号 |  |  |
| 50 | 沈大毛 | 男 | 56 | 小学 | 137****7587 | 吴中区下田村26号 |  |  |
| 51 | 沈峰 | 男 | 28 | 大中专以上 | 138****0521 | 吴中区下田54号 |  |  |
| 52 | 沈玉男 | 男 | 43 | 初中 | 189****0009 | 吴中区下田村25号 |  |  |
| 53 | 钱永男 | 男 | 42 | 初中 | 186****0769 | 吴中区下田村169号 |  |  |
| 54 | 潘春明 | 男 | 43 | 初中 | 139****0666 | 吴中区下田村193号 |  |  |
| 55 | 沈二男 | 男 | 38 | 高中 | 189****1345 | 吴中区下田村45号 |  |  |
| 56 | 梁锦兴 | 男 | 26 | 大中专以上 | 139****1861 | 吴中区下田村197号 |  |  |
| 57 | 马妹珍 | 男 | 41 | 高中 | 139****3771 | 吴中区下田村133号 |  |  |
| 58 | 濮白华 | 男 | 52 | 初中 | 186****8704 | 吴中区下田村105号 |  |  |
| 59 | 马菊明 | 男 | 63 | 小学 | 158****8986 | 吴中区下田村112号 |  |  |
| 60 | 钱木男 | 男 | 47 | 初中 | 139****0666 | 吴中区小村68号 |  |  |
| 61 | 沈锦明 | 男 | 59 | 小学 | 189****1345 | 吴中区下田村127号 |  |  |
| 62 | 许泉金 | 男 | 63 | 小学以下 | 139****1861 | 吴中区下田村123号 |  |  |
| 63 | 陈会根 | 男 | 56 | 小学以下 | 130****8852 | 吴中区宝南村 |  |  |
| 64 | 傅素男 | 男 | 48 | 大中专以上 | 139****1861 | 吴中区宝南村 |  |  |
| 65 | 陈新男 | 男 | 45 | 大中专以上 | 139****3771 | 吴中区宝南村 |  |  |
| 66 | 马文斌 | 男 | 28 | 高中 | 139****5111 | 吴中区东湖村 |  |  |
| 67 | 马才生 | 男 | 48 | 初中 | 138****6248 | 吴中区下田村99号 |  |  |
| 68 | 费彩男 | 男 | 41 | 高中 | 186****0769 | 吴中区东下田村68号 |  |  |
| 69 | 张月新 | 女 | 47 | 小学 | 137****7587 | 吴中区下田村112号 |  |  |
| 70 | 陈美媛 | 女 | 46 | 小学 | 189****0009 | 吴中区下田村163号 |  |  |
| 71 | 陈文男 | 男 | 40 | 小学 | 65****92 | 吴中区宝南村 |  |  |
| 72 | 夏银元 | 男 | 50 | 小学 | 139****6067 | 吴中区宝南村 |  |  |
| 73 | 马新民 | 男 | 39 | 大中专以上 | 139****1861 | 吴中区宝南村 |  |  |
| 74 | 钱火林 | 男 | 63 | 小学以下 | 139****3771 | 吴中区宝南村 |  |  |
| 75 | 沈纪泉 | 男 | 46 | 高中 | 139****5613 | 吴中区下田村37号 |  |  |
| 76 | 李金男 | 男 | 50 | 小学 | 139****6399 | 吴中区下田村46号 |  |  |
| 77 | 梁水龙 | 男 | 40 | 初中 | 133****9944 | 吴中区下田村188号 |  |  |
| 78 | 梁云华 | 男 | 51 | 初中 | 138****9821 | 吴中区下田村189号 |  |  |
| 79 | 吴金根 | 男 | 43 | 初中 | 139****1276 | 吴中区下田村198号 |  |  |
| 80 | 吴艳红 | 女 | 46 | 初中 | 139****1861 | 吴中区下田村185号 |  |  |
| 81 | 梁建华 | 男 | 45 | 高中 | 139****3771 | 吴中区下田村199号 |  |  |
| 82 | 潘泉龙 | 男 | 47 | 高中 | 138****6248 | 吴中区下田村208号 |  |  |
| 83 | 姚建根 | 男 | 53 | 小学 | 130****2699 | 吴中区下田村201号 |  |  |
| 84 | 陈老土 | 男 | 48 | 初中 | 139****9936 | 吴中区下田村201号 |  |  |
| 85 | 朱祥男 | 男 | 51 | 初中 | 133****1218 | 吴中区下田村190号 |  |  |
| 86 | 姚彬彬 | 男 | 28 | 初中 | 134****3308 | 吴中区下田村194号 |  |  |
| 87 | 夏建英 | 女 | 39 | 初中 | 137****7587 | 吴中区下田村167号 |  |  |
| 88 | 朱林泉 | 男 | 42 | 初中 | 138****0521 | 吴中区下田村209号 |  |  |
| 89 | 吴水男 | 男 | 48 | 初中 | 189****0009 | 吴中区下田村195号 |  |  |
| 90 | 朱祥芳 | 男 | 44 | 初中 | 186****0769 | 吴中区下田村186号 |  |  |
| 91 | 沈金毛 | 男 | 55 | 小学 | 139****0666 | 吴中区下田村59号 |  |  |
| 92 | 沈泉涌 | 男 | 34 | 初中 | 189****1345 | 吴中区下田村28号 |  |  |
| 93 | 陈根土 | 男 | 33 | 小学 | 139****1861 | 吴中区宝南村 |  |  |
| 94 | 沈明 | 男 | 44 | 小学 | 139****3771 | 吴中区宝南村 |  |  |
| 95 | 沈连发 | 男 | 50 | 小学 | 186****8704 | 吴中区宝南村 |  |  |
| 96 | 王福富 | 男 | 36 | 初中 | 138****6172 | 吴中区宝南村 |  |  |
| 97 | 陈炳元 | 男 | 55 | 小学 | 186****8704 | 吴中区东下田村40号 |  |  |
| 98 | 马建华 | 男 | 36 | 大中专以上 | 137****3916 | 吴中区东下田村 |  |  |
| 99 | 陆仙男 | 男 | 56 | 小学以下 | 151****6664 | 吴中区宝南村 |  |  |
| 100 | 王福兴 | 男 | 45 | 小学 | 158****8986 | 吴中区宝带桥社区 |  |  |

4.3.2调查结果及分析

公众参与调查统计结果见表4-4。

表4-4公众参与调查统计结果统计表

| 序号 | 调查内容 | 公众态度（%） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
| 1 | 您对环境质量现状是否满意 ①很满意 ②较满意 ③不满意 ④很不满意 | 21 | 29 | 33 | 17 | - |
| 2 | 您是否知道/了解在该地区拟建设的项目 ①不了解 ②知道一点 ③很清楚 | 29 | 71 | 0 | - | - |
| 3 | 您认为该项目对环境质量造成的危害/影响是 ①严重 ②较大 ③一般 ④较小 ⑤不清楚 | 0 | 0 | 25 | 65 | 10 |
| 4 | 从环保角度出发，您对该项目持何种态度 ①坚决支持 ②有条件赞成 ③无所谓 ④反对 | 71 | 18 | 11 | 0 | - |

根据回收的调查表统计分析:

（1）对周边环境质量很满意的占21％，较满意占29%，不满意占33%，很不满意的占17%，说明周围公众对该区域环境现状不太满意，急需对区域环境进行综合整治。

（2）本次调查中对本项目的情况知道一点的占71%，说明周围公众对本项目有一定的了解。

（3）公众对本项目造成环境质量的危害/影响认为一般的占25%，认为较小的占65%，不清楚的占10%，因此大多数被调查的公众认为本项目造成环境质量的危害/影响较小或一般。

（4）公众对本项目坚决支持的占71%，有条件赞成的占18%，，无所谓的占11％，无人表示反对。公众有条件赞成的内容为施工期做好防止措施，对周围居民生活不能造成不良影响。

4.3.3公众对该项目环保方面的建议和要求

（1）按照国家有关规定及标准，加强施工期的监管，严格执行环保工作。

（2）加强绿化，注意树种的多样性、适应性和自然性，保护生态环境。

（3）合理规划，精心设计，打造“两河一江”区域更好的景观环境，并希望尽快完工。

（4）加强与项目范围内周边群众的沟通，重视环评公众参与工作。

4.3.4对环保部门审批该项目的建议和要求

（1）希望环保主管部门严格按照环保法律法规要求，审批时做到公正、公平。

（2）要本着对国家、人民负责的态度按国家要求严格审批，特别是要审核其环保措施。

（3）审批该项目，不仅要从经济效益方面考虑，更要从生态环境及民众身心健康的角度考虑。

（4）应将环保监控结果适时公布。

4.3.5公众意见的采纳情况

建设单位对公众所提以上意见，在项目可研阶段就有考虑。本项目的环保投资约为7000万元，为环境治理提供了资金保障。另外，经预测，本项目的三废均可通过采取各种污染治理措施做到达标排放。建设单位表示要严格按照国家的有关环保法律法规办事，做好污染防治措施和有关环境管理，做到污染治理措施建设与项目建设“三同时”，确保污染物达标排放，给周围居民一个好的生活环境，给“两河一江”区域一个好的生态环境。

4.4公众参与调查结论

公众调查结果表明：在回收的100份调查表中，对本项目持坚决支持的占71%，有条件赞成的占18%，，无所谓的占11％，无人表示反对。公众要求加强本项目的环保设施建设，要求环保部门加强监督检查。项目方必须充分考虑公众有条件赞成中的条件，在环境整治工程实施过程中，一定要重视环保工作，确实将环保工作落实到实处，充分发挥环保设施的作用，使经济和环境协调发展。同时项目方对公众就本项目的环保方面建议和要求，必须认真研究和采纳。对于本项目而言，必须做好施工期污染防治措施，还需严格执行吴中区环保局对本项目的环保批复要求，高标准严要求地做好环保工作。

# 5环境影响评价结论

苏州“两河一江”——宝带桥、运河吴中段环境综合整治工程项目符合国家和苏州市相关产业政策，选址符合规划要求，项目建设对吴中区社会经济发展、旅游业拉动、生态环境提升等均有促进作用，社会效益、环境效益显著。在项目的建设过程中会对所在区域的社会环境、生态环境、声环境、环境空气、水环境带来一定的不利影响。只要本项目在施工期和营运期严格执行国家有关环保法规及环境标准，落实本报告提出的各项污染防治对策及保护措施，能使项目建设对环境的影响降到最低限度。因此，本项目的建设从环境保护角度评价是可行的。

# 6联系方式

## 6.1建设单位联系方式

建设单位：苏州市宝带文化旅游发展有限公司

联系人：陈经理

联系电话：0512-66058308

邮箱：391970353@qq.com

邮编：215000

通讯地址：苏州市吴中区吴中东路133号

## 6.2环评单位联系方式

评价单位：江苏宏宇环境科技有限公司（国环评证乙字第1970号）

联系人：王工

联系电话：0512-68361805

传真：0512-68361807

邮箱：sjs78@163.com

邮编：215128

通讯地址：苏州市吴中区苏蠡路63号